第十三届全国矿山救援技能竞赛规则

第十三届全国矿山救援技能竞赛组委办

2025年6月

目  录

第一篇 总则	1

第二篇 公共项目	8

第一部分 理论考试	9

第二部分 综合技能	14

第三部分 医疗急救	28

第三篇 矿山组	45

第一部分 呼吸器操作	46

第二部分 灾害气体分析	53

第三部分 模拟救灾	59

第四部分 竖井提升	89

第五部分 指挥员战术题笔试	94

第六部分 技术员应用题笔试	96

第四篇 隧道组	98

第一部分 小导硐救援通道作业	99

第二部分 生命通道精准钻进	105

第五篇 钻探组	109

第一部分 钻井液性能配制	110

第二部分 定向仪器操作	113

第三部分 车载钻机实操及冲击器拆装	116

第六篇 排水组	121

第一部分 潜水泵排水钢管连接	122

第二部分 矿井排水系统操作	124

第三部分 大流量排水抢险车操作	127

第七篇 自愿项目	132

第一部分 绳索救援	133

第二部分 VR演练	152

附件1	180

附件2	185

第一篇 总则

总  则

一、目的意义

第十三届全国矿山救援技能竞赛（以下简称竞赛）以贴近实战为核心，通过科学设计竞赛内容，促进救援队伍救援流程规范化和操作标准化。竞赛以救援流程规范性与操作标准化考核为主，参赛人员竞技速度考核为辅，通过竞赛切实增强队伍整体救援能力，确保救援任务安全、高效实施。竞赛为全国救援队伍搭建学习交流平台，检验日常训练成果，促进救援能力不断提升，为矿山应急救援事业发展提供有力支撑。

本竞赛规则根据《安全生产法》《生产安全事故应急条例》《煤矿安全规程》《矿山救援规程》《生产安全事故应急预案管理办法》《矿山救护队标准化考核规范》《铁路隧道施工抢险救援指南》《矿山应急救援钻探技术规范》《煤矿防治水细则》等相关法规、标准制定。

二、项目设置

竞赛项目按专业领域分设矿山组、隧道组、钻探组、排水组4个竞赛组别，各组的项目设置遵循“公共基础+专业特色”架构：设置理论考试、综合技能、医疗急救3个公共项目（钻探组不含医疗急救项目），实施细则按第二篇规定执行；各专业组另设专业项目，专业项目细则矿山组见第三篇、隧道组见第四篇、钻探组见第五篇、排水组见第六篇、自愿项目见第七篇。

（一）矿山组竞赛项目。

个人项目：理论考试、综合技能、医疗急救单人赛（心肺复苏和自动体外除颤器）、呼吸器操作、灾害气体分析、指挥员战术题笔试、技术员应用题笔试。

团体项目：医疗急救团队赛（创伤急救）、模拟救灾（佩用氧气呼吸器环境）、竖井提升。

（二）隧道组竞赛项目。

个人项目：理论考试、综合技能、医疗急救单人赛（心肺复苏和自动体外除颤器）。

团体项目：医疗急救团队赛（创伤急救）、小导硐救援通道作业、生命通道精准钻进。

（三）钻探组竞赛项目。

个人项目：理论考试、综合技能、钻井液性能配制、定向仪器操作。

团体项目：车载钻机实操及冲击器拆装。

（四）排水组竞赛项目。

个人项目：理论考试、综合技能、医疗急救单人赛（心肺复苏和自动体外除颤器）。

团体项目：潜水泵排水钢管连接、矿井排水系统操作、大流量排水抢险车操作。

（五）自愿项目。

自愿项目包含绳索救援和VR演练2个项目，均为团体项目，各参赛队伍自主选择报名参赛，其中VR演练项目仅设煤矿井下应急救援演练场景。

三、参赛队伍

矿山组：每队领队1名、教练1名、指挥员1名、技术员1名、战斗员6名；

隧道组：每队领队1名、教练1名、指挥员1名、技术员1名、战斗员6名；

钻探组：每队领队1名、教练1名、指挥员1名、战斗员6名；

排水组：每队领队1名、教练1名、指挥员1名、战斗员6名（每队至少2名战斗员持有电工操作证）。

每支队伍的人员角色在报名确定后不可更改，可自愿设置2名替补队员（替补上场需经裁判委员会许可，被替补队员不能再次参与后续所有项目，禁止来回替换；替补队员成绩计入团体总分，不参与个人奖项评选）。

四、奖项设置

竞赛设个人单项奖、团体单项奖、个人全能奖、团体全能奖。自愿项目单设绳索救援竞赛奖和VR演练竞赛奖。

（一）个人单项奖。

1.矿山组：理论考试、综合技能、医疗急救单人赛、呼吸器操作、灾害气体分析、指挥员战术题笔试、技术员应用题笔试。

2.隧道组：理论考试、综合技能、医疗急救单人赛。

3.钻探组：理论考试、综合技能、钻井液性能配制、定向仪器操作。

4.排水组：理论考试、综合技能、医疗急救单人赛。

（二）团体单项奖。

1.矿山组：理论考试、综合技能、医疗急救（单人赛和团队赛）、呼吸器操作、模拟救灾、竖井提升。

2.隧道组：理论考试、综合技能、医疗急救（单人赛和团队赛）、小导硐救援通道作业、生命通道精准钻进。

3.钻探组：理论考试、综合技能、定向仪器操作、钻井液性能配制、车载钻机实操及冲击器拆装。

4.排水组：理论考试、综合技能、医疗急救单人赛、潜水泵排水钢管连接、矿井排水系统操作、大流量排水抢险车操作。

（三）个人全能奖。

1.矿山组。

指挥员个人全能奖成绩由理论考试、模拟救灾、指挥员战术题笔试成绩构成。

技术员个人全能奖成绩由理论考试、医疗急救单人赛、灾害气体分析、技术员应用题笔试成绩构成。

战斗员个人全能奖成绩由理论考试、综合技能、医疗急救单人赛、呼吸器操作成绩构成。

2.隧道组。

战斗员个人全能奖成绩由理论考试、综合技能、医疗急救单人赛成绩构成。

3.钻探组。

战斗员个人全能奖成绩由理论考试、综合技能、钻井液性能配制、定向仪器操作成绩构成。

4.排水组。

战斗员个人全能奖成绩由理论考试、综合技能、医疗急救单人赛成绩构成。

（四）团体全能奖。

1.矿山组团体全能奖成绩由理论考试、综合技能、医疗急救（单人赛和团队赛）、模拟救灾、竖井提升成绩构成。

2.隧道组团体全能奖成绩由理论考试、综合技能、医疗急救（单人赛和团队赛）、小导硐救援通道作业、生命通道精准钻进成绩构成。

3.钻探组团体全能奖成绩由理论考试、综合技能、钻井液性能配制、定向仪器操作、车载钻机实操及冲击器拆装成绩构成。

4.排水组团体全能奖成绩由理论考试、综合技能、医疗急救单人赛、潜水泵排水钢管连接、矿井排水系统操作、大流量排水抢险车操作成绩构成。

竞赛成绩统计规则见附件1。

五、服装及装备

参赛人员必须服从竞赛组委会的统一指挥和安排，自觉遵守竞赛各项规定、维护竞赛秩序，保证竞赛顺利进行。自备救援防护服及比赛用装备仪器（个人防护装备、呼吸器、气相色谱分析仪、刀锯、手动液压剪刀、定向仪器等），其它需要的装备由承办单位提供。

六、医疗保障

如参赛人员出现任何身体症状或问题，裁判员应评估情况，视参赛人员身体情况暂时中止竞赛，启动医疗急救程序。医疗保障团队应在现场或急救站对参赛人员进行健康评估并提供急救。

七、参赛队伍编号与竞赛纪律

各参赛队伍通过抽签确定唯一参赛编号，该编号贯穿赛事全程，参赛队伍根据编号参赛，具体参赛顺序以赛前发布的秩序册为准。

参赛队伍必须服从裁判员判罚，对竞赛成绩有异议的，在竞赛项目结束1小时内向裁判委员会提出书面申诉，所有的申诉均由仲裁委员会裁定，其裁定为最终结果。

第二篇 公共项目

第一部分 理论考试

一、项目说明

（一）参赛人员。

矿山组、隧道组：1名指挥员、1名技术员和6名战斗员。

钻探组、排水组：1名指挥员和6名战斗员。

（二）项目总分。

100分。

（三）考试范围。

习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的重要论述，应急管理、安全生产等相关法律法规、行业文件、主要救援知识等。

除上述范围外，参考学习以下文件：

1.矿山组。

（1）《煤矿安全规程》（2022版）。

（2）《矿山救援规程》（2024版）。

（3）《矿山救护队标准化考核规范》（YJ/T1009-2021）。

（4）《安全生产应急救援力量建设总体方案》。

（5）《国家矿山应急救援队建设暂行标准》。

（6）《国家安全生产应急救援中心关于印发<国家安全生产应急救援队内务管理规范（试行）>的通知》（应救综合〔2021〕4号）。

（7）《矿山救护队预防性安全检查工作指南》（应救矿山〔2021〕18号）。

（8）《国务院安委会办公室关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见》（安委办〔2022〕12号）。

（9）《应急管理部关于印发<矿山救护队标准化定级管理办法>的通知》（应急〔2022〕122号）。

2.隧道组。

（1）《安全生产应急救援力量建设总体方案》。

（2）《国家隧道应急救援队建设暂行标准》。

（3）《国家安全生产应急救援中心关于印发<国家安全生产应急救援队内务管理规范（试行）>的通知》（应救综合〔2021〕4号）。

（4）《隧道救援队预防性安全检查工作指南》。

（5）《国务院安委会办公室关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见》（安委办〔2022〕12号）。

（6）《铁路隧道施工抢险救援指南》（2015版）。

（7）《公路隧道工程施工应急抢险救援技术指南》（JT/T1515-2024）。

（8）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）。

3.钻探组。

（1）《煤矿安全规程》（2022版）。

（2）《矿山救援规程》（2024版）。

（3）《安全生产应急救援力量建设总体方案》。

（4）《国家矿山钻探应急救援队建设暂行标准》。

（5）《国务院安委会办公室关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见》（安委办〔2022〕12号）。

（6）《多工艺空气钻探技术规范》（DZ/T0304）。

（7）《矿山应急救援钻探技术规范》（DB13/T5653-2023）。

（8）《地质钻探安全施工规范》（DB37/T1811-2022）。

（9）《非煤矿山钻探施工安全技术规程》（DB42/T1892—2022）。

（10）《煤矿特殊钻井规程》（NB/T10735-2021）。

4.排水组。

（1）《煤矿安全规程》（2022版）。

（2）《矿山救援规程》（2024版）。

（3）《煤矿防治水细则》。

（4）《安全生产应急救援力量建设总体方案》。

（5）《国家矿山排水应急救援队建设暂行标准》。

（6）《国家安全生产应急救援中心关于印发<国家安全生产应急救援队内务管理规范（试行）>的通知》（应救综合〔2021〕4号）。

（7）《矿山救护队预防性安全检查工作指南》（应救矿山〔2021〕18号）。

（8）《国务院安委会办公室关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见》（安委办〔2022〕12号）。

（9）《矿山救援培训大纲及考核规范》（YJ/T1118-2021）。

（10）《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（YT1029-2019）。

（四）题型与计分。

满分100分，分三种题型。

1.矿山组、排水组。

（1）单选题（60小题，每小题0.5分，共30分）。

（2）多选题（60小题，每小题1分，共60分）。

（3）判断题（40小题，每小题0.25分，共10分）。

2.隧道组、钻探组。

（1）单选题（80小题，每小题0.5分，共40分）。

（2）多选题（40小题，每小题1分，共40分）。

（3）判断题（40小题，每小题0.5分，共20分）。

（五）考试方式。

计算机答题考试。

（六）考试时间。

60min。

（七）场地准备。

装有理论考试软件系统的教室。

二、任务要求

（一）参赛人员携带参赛证、身份证按抽签顺序就座。

（二）不得携带手机、智能手表手环、平板电脑等电子设备进入考场。

（三）文具、草稿纸由承办单位统一提供。

（四）遵守考试纪律，不得左顾右盼。

（五）考试时间到，必须提交答题结果，否则自动提交。

三、评分标准

理论考试采用计算机阅卷，按成绩自动排名，当得分相同时，用时短者排名靠前。参赛队伍团体成绩采用全部参赛人员平均分,得分相同时，根据参赛队伍全体参赛人员总体用时时长，短者排名靠前。

第二部分 综合技能

一、项目说明

（一）参赛人员。

6名战斗员。

（二）项目总分。

100分。

（三）任务及计分说明。

1.矿山组、隧道组、排水组。

本项目分为8个任务，自起点至终点全程500m。主要检验战斗员在一定强度的体能消耗下，完成单兵技能操作的能力，并综合考查速度、力量、耐力、柔韧、灵敏、协调、平衡等运动素质以及装备使用熟练程度。

矿山组、隧道组任务分别为：攀绳、剪切、矮巷、翻轮胎、曲桥、坡道运送物料、抛重物、锯木料。

排水组任务分别为：爬绳、剪切、矮巷、翻轮胎、曲桥、坡道运送物料、抛重物、锯木料。

个人防护装备：安全帽、手套、护膝。

每支参赛队伍由6名参赛人员组成，从发令枪声响开始计时，参赛人员沿途完成以上8个任务，计时结束。

项目标准分为100分，裁判员根据参赛人员任务及动作完成情况进行扣分，提前完成任务且无扣分项可获得额外附加分。项目完成标准时间8min。用时超过8min每超1s扣0.05分，10min终止比赛。满分100分且用时少于8min，每提前1s加0.1分。

2.钻探组。

本项目分为4个任务，自起点至终点全程400m。钻探组任务分别为：扣型识别、负重跑、沙袋抛投、速跑。全面考核钻探参赛人员综合技能素质。通过设置扣型识别、负重跑、沙袋抛投等挑战，模拟垂直钻井应急抢险救援场景，检验参赛人员的速度、爆发力、耐力、柔韧性和协调性等关键综合技能。项目要求参赛人员在一定的体能消耗下，仍能保持较高的作战能力，确保高效完成应急救援任务。

本项目着运动鞋、无需佩戴安全帽，每支参赛队伍由6名参赛人员组成，从发令枪声响开始计时，参赛人员沿途完成以上4个任务，计时结束。

项目完成任务得分以参赛人员完成时间作为排名依据。第一名100分，1-10名，每降低一个名次减1分；11-30名，每降低一个名次减0.5分；31-70名，每降低一个名次减0.3分；71-120名，每降低一个名次减0.1分。

本项目竞赛成绩为完成任务得分减去扣分项。

二、攀绳

（一）任务说明。

任务要求参赛人员佩戴专用攀绳装备，在保证安全的前提下，完成绳索攀爬任务，并正确操作相关设备。任务重点考查参赛人员的装备佩戴与连接、安全意识、攀爬技巧和操作效率。攀爬高度：15m。

场地：田径场。

装备：绳索装备（承办单位提供，不允许自备），包含：上升器、安全带、锁扣、静力绳、止坠器、下降器、脚踏带、爬绳架等。

（二）任务要求。

1.任务准备。

（1）参赛人员在起点准备，确保个人安全防护到位。

（2）参赛人员确认上升器、安全带及卡扣连接牢固。

2.任务执行。

（1）当听到开始指令后，使用正确的攀爬技术，平稳、高效地完成绳索攀爬。

（2）优先使用腿部力量，减少手臂疲劳。

（3）攀爬过程中调整设备位置时，确保动作迅速、精准，避免延误。

（4）必须用手触摸到声光报警装置，并发出警报方可下绳。

3.任务完成。

（1）从绳索上安全返回地面。

（2）将攀爬设备归还指定区域。

（三）评分标准。

1.未正确穿戴任何一项绳索装备，扣2分。

2.攀爬前未对装备、绳索进行安全检查，扣2分。

3.结束攀爬后，未将攀爬设备归还指定区域，扣2分。

4.在攀爬全程出现严重违规操作，扣10分。

5.任务未完成，扣10分。

三、爬绳

（一）任务说明。

参赛人员做好准备，当裁判员发出“开始”指令后，计时器开始计时，爬绳行程为4m。上爬时，双手握绳，自地面1.8m高向上爬，不准夹绳，单手触摸到4m标记处；下返时，姿势不限。

场地：田径场。

装备：爬绳架。

（二）任务要求。

1.任务准备。

参赛人员在起点准备，确保个人安全防护到位。

2.任务执行。

（1）上爬时，双手握绳，自地面1.8m高向上爬。

（2）爬绳过程中确保动作迅速、精准，不准夹绳，单手触摸到4m标记处声光报警装置，并发出警报方可下绳。

3.任务完成。

下返时，姿势不限。

（三）评分标准。

1.在爬绳全程每出现1次腿部夹绳，扣2分。

2.任务未完成，扣10分。

四、剪切

（一）任务说明。

任务要求参赛人员使用手动液压剪切工具（自备）依次剪断指定的钢筋（直径12mm）、钢管（直径6分，内径19.05mm）和扁铁（宽30mm，厚3mm），打通通道，并在完成任务后将液压剪切工具放置在指定区域。

场地：田径场。

装备：液压剪切工具。

（二）任务要求。

1.任务准备。

（1）参赛人员确保个人安全防护到位。

（2）参赛人员自备合适的手动液压剪切工具，确保工具功能正常。

（3）参赛人员检查钢筋、钢管和扁铁的状态，选择合适的切割位置。

2.任务执行。

（1）钢筋剪切。

（2）钢管剪切。

（3）扁铁剪切。

（4）确保每个步骤按顺序完成。

3.任务完成。

任务完成后，将液压剪切工具放置在指定区域内。

（三）评分标准。

1.未按顺序剪切或工具没有放置在指定区域，扣2分。

2.未完成剪切任务，扣10分。

五、矮巷

（一）任务说明。

任务要求参赛人员拖带船型担架穿越矮巷全程，完成模拟救援任务。参赛人员确保操作安全、高效。任务重点考核参赛人员穿越技巧、运送能力以及任务完成效率。

场地：田径场。

装备：沙袋（30kg），船型担架，矮巷（高0.5m，宽1.2m，长20m）。

（二）任务要求。

1.任务准备。

（1）参赛人员确保个人安全防护到位。

（2）参赛人员确认事先安放在担架内的沙袋是否牢固，避免搬运过程中出现掉落。

2.任务执行。

（1）参赛人员进入矮巷，拖带担架完成全程穿越。

（2）全程确保沙袋无掉落。

（3）在任务完成点，将担架安置在指定区域。

（4）参赛人员穿越20m矮巷，动作姿势不限。

3.任务完成。

任务完成后，将担架放置在指定区域内。

（三）评分标准。

1.参赛人员在穿越矮巷时安全帽脱落未及时复位，扣2分。

2.没有检查沙袋在担架内是否固定牢靠的动作，扣2分。

3.沙袋掉落到担架外，扣2分。

4.任务未完成，扣10分。

六、翻轮胎

（一）任务说明。

参赛人员需徒手将轮胎从该任务起点翻动至终点线，翻动距离为20m，确保轮胎整体越过终点线。轮胎需以翻动的方式前进，不得滚动。翻动过程中，参赛人员必须全程控制轮胎，避免失控或偏离赛道。轮胎整体未越过终点线视为任务未完成。

场地：田径场。

装备：轮胎（型号：315/80R22.5，重量：100kg）。

（二）任务要求。

1.任务准备。

参赛人员确保个人安全防护到位。

2.任务执行。

（1）开始翻动轮胎。

（2）确保轮胎保持在指定赛道内，避免偏离。

（3）参赛人员通过连续翻动的方式翻动轮胎前进。

（4）在翻动过程中，参赛人员需确保动作平稳，避免轮胎滚动。

（5）参赛人员可根据需要调整位置以保持对轮胎的控制。

3.任务完成。

确保轮胎整体越过该任务终点线。

（三）评分标准。

1.轮胎每发生1次明显滚动，扣2分。

2.轮胎明显偏离赛道，扣2分。

3.任务未完成，扣10分。

七、曲桥

（一）任务说明。

参赛人员从曲桥起点线上桥，稳步通过四曲三弯型桥梁，并从曲桥终点线下桥。参赛人员需保持平衡，全程不掉下桥，体现良好的平衡能力与任务完成效率。

场地：田径场。

装备：四曲三弯型桥梁（桥长15m，桥宽0.15m，桥面距地面0.2m）。

（二）任务要求。

1.任务准备。

参赛人员确保个人安全防护到位。

2.任务执行。

（1）参赛人员从起点线上桥，稳步行走，依次通过四曲三弯型桥梁（每段约3.75m）。

（2）全程保持平衡，身体始终处于桥面范围内，避免掉落。

（3）若参赛人员中途掉下桥，需返回曲桥起点，重新上桥继续完成任务。

3.任务完成。

参赛人员双脚通过曲桥终点线后离开桥体，即视为完成任务。

（三）评分标准。

1.每出现1次掉下桥的失误，扣2分。

2.未完成任务，扣10分。

八、坡道运送物料

（一）任务说明。

运送物料任务需通过设计的坡道进行，参赛人员需将指定的物料（如工具箱、沙袋等）安全运输到坡道另一端的终点。物料需保持完整，不得在运输过程中掉落或遗失。

场地：田径场。

装备：物料（40kg）、坡道（总长度为25m，由两个10m长斜坡和一个5m长的平坡组成，宽度为0.5m）。

（二）任务要求。

1.任务准备。

参赛人员确保个人安全防护到位。

2.任务执行。

（1）运输过程中需控制速度和方向，避免物料滑落。

（2）依次通过10m上坡段、5m平坡段和10m下坡段，确保物料稳定。

3.任务完成。

将物料运输至坡道终点线指定区域。

（三）评分标准。

1.每出现1次物料触地，扣2分。

2.未完成任务，扣10分。

九、抛重物

（一）任务说明。

参赛人员需根据自身能力，自主选择沙袋（重量15kg或30kg），累计抛投总重量达到150kg，并将沙袋成功抛投至1.5m高的指定槽体内。抛投过程中，参赛人员不得借助外力辅助抛投，否则视为违规。

场地：田径场。

装备：15kg沙袋（10袋）和30kg沙袋（5袋）。

（二）任务要求。

1.任务准备。

参赛人员确保个人安全防护到位。

2.任务执行。

（1）参赛人员根据需求，自主选择沙袋组合。

（2）参赛人员将沙袋逐一抛入槽体，完成重量累计。

（3）参赛人员需以抛举方式抛投沙袋，确保动作安全、高效。

（4）沙袋需完全进入槽体。

3.任务完成。

参赛人员累计抛投重量达到150kg且所有沙袋进入槽体后，任务结束。

（三）评分标准。

1.抛投沙袋未完全进入槽体，1次扣2分。

2.借助外力完成抛投，1次扣2分。

3.任务未完成，扣10分。

十、锯木料

（一）任务说明。

参赛人员使用刀锯（仅可使用人力为唯一动力的刀锯）一次性锯切一整片木料。完成锯切后，切下的木片厚度需在5～15cm范围内。

场地：田径场。

装备：18cm×18cm木料，刀锯（自备）。

（二）任务要求。

1.任务准备。

参赛人员确保个人安全防护到位。

2.任务执行。

（1）参赛人员开始锯切木料。

（2）参赛人员需通过连续有效的锯切动作，从木料中切下符合条件的木片。

（3）参赛人员在锯切过程中需保证动作规范，避免危险操作。

（4）切下的木片需完整，且厚度在5～15cm范围内。

3.任务完成。

木片切割掉落。

### （三）评分标准。

1.木料厚度不在5～15cm范围内，扣2分。

2.使用手、脚等其他外力掰断木料，扣2分。

3.任务未完成，扣10分。

十一、扣型识别

### （一）任务说明。

Φ311.1mm钻头转换到Φ127mm钻杆扣型组合，Φ215.9mm钻头转换到Φ114mm钻杆组合，Φ152.4mm钻头转换到Φ89mm钻杆组合。现场准备钻头模型、转换接头模型、钻杆模型。参赛人员抽签选题，进行扣型识别及组合。

承办单位准备各类模型。

### （二）任务要求。

1.任务准备。

参赛人员检查测量工具是否完好、各种模型齐全、完好，确认工具及模型符合要求。

2.任务执行。

（1）参赛人员抽签决定匹配的模型。

（2）参赛人员通过测量选择合适的模型并进行组装。

（3）参赛人员确保模型组合连接到位。

（4）参赛人员将组装好的模型经裁判员检查无误。

3.任务完成。

参赛人员将组装好的模型拆解到位并恢复原状。

### （三）评分标准。

（1）模型组装过程中每掉落地面一件次扣2分。

（2）各模型每遗漏一处未恢复原状扣2分。

十二、负重跑

### （一）任务说明。

参赛人员在完成扣型识别后至起点处准备，穿戴15kg负重马甲，完成200m负重跑，禁止偏离本人赛道。

承办单位准备负重马甲。

### （二）任务要求。

1.任务准备。

参赛人员穿戴15kg负重马甲后，开始起跑。

2.任务执行。

参赛人员穿戴负重马甲完成200米跑。

3.任务完成。

完成200米负重跑后将负重马甲放在指定位置。

### （三）评分标准。

1.偏离本人赛道每次扣2分。

2.负重跑过程中负重马甲脱落每次扣2分。

3.负重跑结束后负重马甲摆放不到位扣2分。

十三、沙袋抛投

### （一）任务说明。

参赛人员需根据自身能力，自主选择沙袋（重量10kg或20kg），累计抛投总重量达到100kg，并将沙袋成功抛投至1.5m高的指定槽体内。

承办单位负责提供10kg（10袋）、20kg（5袋）沙袋。

### （二）任务要求。

1.任务准备。

参赛人员到达沙袋抛投位置，开始抛投。

2.任务执行。

（1）根据需求，参赛人员自主选择沙袋组合。

（2）将沙袋逐一抛入槽体，完成重量累计。

（3）需以抛举方式抛投沙袋。

3.任务完成。

参赛人员累计抛投重量达到100kg且所有沙袋进入槽体后。

### （三）评分标准。

任务未完成，扣5分。

十四、速跑

### （一）任务说明。

参赛人员完成200m速跑，禁止偏离本人赛道。

### （二）任务要求。

1.任务准备

参赛人员到达速跑位置，开始起跑。

2.任务执行

全程在本人赛道内完成200m速跑，保持持续奔跑状态，不得干扰他人。

### （三）评分标准。

偏离本人赛道每次扣2分。

第三部分 医疗急救

一、项目说明

医疗急救项目分为单人赛和团队赛两种。

医疗急救单人赛项目包含2个任务，分别为：（1）心肺复苏（CPR）；（2）自动体外除颤器（AED）操作。本项目为矿山组、隧道组、排水组公共项目。

医疗急救团队赛项目为创伤急救，仅为矿山组和隧道组项目。

医疗急救团队赛（创伤急救）设2名伤员，参赛队伍6名队员对2名伤员进行创伤急救。裁判员根据参赛人员任务及动作完成情况进行扣分，以项目完成质量为主计分，当比分相同时，用时短者排名靠前。

二、医疗急救单人赛

（一）项目说明。

本竞赛旨在评估参赛人员在心肺复苏（CPR）和自动体外除颤器（AED）操作方面的技术熟练度。队员需在规定时间内正确完成单人CPR和AED操作，展示应急救援中的操作能力，确保伤员在紧急情况下能够及时获得有效救治。参赛人员将使用人体模型完成单人CPR和AED操作。

参赛人员：矿山组1名技术员、6名战斗员；隧道组和排水组6名战斗员。

项目总分：100分。

（二）任务要求。

1.单人CPR操作（适用于无颈椎伤的伤病员）。

（1）判定事发现场安全、配备个人防护装备后，开始施救。

（2）快速判断伤员反应，确定意识状态，判断有无呼吸或呼吸异常（如仅仅为喘息），在5～10s内完成。方法：轻拍或摇动伤员，并大声呼叫：“您怎么了”。（如果伤员有头颈部创伤或怀疑有颈部损伤，只有在绝对必要时才能移动伤员，对有脊柱脊髓损伤的伤员不适当地搬动可能造成截瘫）。

（3）呼救及寻求帮助。

（4）将伤员放置心肺复苏体位。将伤员仰卧于坚实平面，施救者跪于伤员肩旁。

（5）判断有无动脉搏动，在5～10s内完成。用一手的食指、中指轻置伤员喉结处，然后滑向同侧气管旁软组织处（相当于气管和胸锁乳突肌之间）触摸颈动脉搏动。

（6）胸外心脏按压。

①定位：用靠近伤员下肢手的食指、中指并拢，指尖沿其肋弓处向上滑动（定位手），中指端置于肋弓与胸骨剑突交界即切迹处，食指在其上方与中指并排。另一只手掌根紧贴于定位手食指的上方固定不动；再将定位手放开，用其掌根重叠放于已固定手的手背上，两手扣在一起，固定手的手指抬起，脱离胸壁。

②姿势：双臂伸直，肘关节固定不动，双肩在伤员胸骨正上方，用腰部的力量垂直向下用力按压。

③频率：100～120次/min；深度：成人5～6cm；下压与放松时间比：1:1。

（7）畅通呼吸道。用仰头举颏法（或仰头举颌法）打开气道：施救者一只手的小鱼际肌放置于伤员的前额，用力往下压，使其头后仰，另一只手的食指、中指放在下颌骨下方，将颏部向上抬起。

（8）开放气道时还应查看口腔内有无异物，若有异物，吹气前应首先清除异物。必要时需采用腹部或胸部冲击技术（手拳冲击法）清除气道深部异物。

（9）开放气道后给予2次吹气，2次吹气时间应在3～4s之间；每次吹气量500～1000ml。

（10）2min左右完成5个循环胸外按压+人工呼吸（30次胸外按压和2次人工呼吸为1个循环），按压频率100～120次/min。

（11）如取得AED设备，立即进行AED操作（按照AED设备提示操作）。

（12）如未取得AED设备，完成5个循环CPR后，重新检查动脉搏动及呼吸。没有动脉搏动和呼吸则继续进行CPR。

（13）如果最初有颈动脉搏动而无呼吸，或经CPR急救后出现颈动脉搏动而仍无呼吸，则应开始进行人工呼吸，先吹2口气，然后有节律地吹气，吹气的频率应为10～12次/min（不包括初始2次吹气）。

（14）单纯人工呼吸1min后需重新检查动脉搏动和呼吸。

（15）抢救成功后将伤员置于昏迷体位（伤员头偏向一侧）。

（16）单人CPR要求。

①由同一个施救者顺次轮番完成胸外心脏按压和口对口人工呼吸。

②测定伤员无脉搏，立即进行胸外心脏按压30次，频率100～120次/min，然后俯身打开气道，进行2次连续吹气，再迅速回到伤员胸侧，重新定位确定按压部位，再做30次胸外心脏按压，如此往复进行。

③进行5次循环（2min左右）后，再次检查脉搏、呼吸（要求在5～10s内完成）。若无脉搏呼吸，再进行5次循环，如此周而复始。

2.单人AED操作。

（1）准备AED设备。

取得AED设备后，打开AED电源开关，按照设备指示安装电极片，确保两电极片正确放置在伤员的胸部。其中一片电极片贴在伤员胸部右上方（锁骨下、胸骨右缘），另一片电极片贴在伤员左乳头外侧（左腋前线后方）。

（2）开始心律分析。

启动AED后，设备会自动分析心脏节律。进行心律分析时，施救者应示意周围人不要接触伤员：“请大家不要接触伤员”。如发现需要电击除颤，AED会自动指示电击除颤操作。

（3）执行电击除颤操作。

按照AED指示，确保没有人接触伤员：“请大家远离伤员”，按下电击按钮（部分AED设备会自动放电除颤）。若需要重复电击除颤，设备会自动给出指示。

（4）继续心肺复苏。

电击除颤后，立即继续进行胸外按压和人工呼吸。2min左右，AED会再次自动心律分析，确定是否需要继续除颤。按AED语音提示进行后续操作，直至抢救成功（裁判员示意）或有专业急救人员到场。

（三）评分标准。

1.单人CPR操作。

（1）未检查事故现场以确保在场人员的安全，扣1分。

（2）未配备个人防护装备（BSI）的预防措施（医用手套、防护眼镜、CPR呼吸面罩或隔离膜），每人每件扣1分。

（3）未判断伤员是否有反应及呼吸是否正常（口述），扣1分。

（4）未寻求帮助，扣1分。

（5）未检查判断有无动脉搏动小于5s或超过10s（时间从开始触摸动脉搏动算起）的特征，每处扣1分。

（6）实施胸外按压前手的定位未采用正确方式，每处扣0.3分。

（7）按压时将两手未平行重叠放置（掌根共轴应与胸骨长轴平行），每处扣0.3分。

（8）按压频率未达到100～120次/min，每处扣0.3分。

（9）按压深度未达到5～6cm，每处扣0.3分。

（10）放松按压不合格（下压与放松时间比为1:1），每处扣0.3分。

（11）按压时手的位置不正确，按压时手抬离胸壁，每处扣0.3分。

（12）开放气道方法不正确或未开放气道，每处扣0.3分。

（13）需要时，未用手指交叉技术或用单指清理口腔内异物，每处扣0.3分。

（14）如需采用腹部或胸部冲击技术时，做法不正确，每处扣0.3分。

（15）CPR或人工呼吸过程中，未在4s内给予2次吹气，每处扣0.3分。

（16）CPR或人工呼吸过程中，未吹气充足使肺足够膨胀，每处扣0.3分。

（17）CPR或人工呼吸过程中，再次吹气时肺体积未能完全回缩，每处扣0.3分。

（18）若吹气未能使胸廓起伏，没有调整头部位置后再给予2次吹气，每处扣0.3分。

（19）气道阻塞物清除后，没有检查伤员有无动脉搏动和呼吸，每处扣1分。

（20）没有在125s内（从按压开始计时）完成5个循环胸外按压+人工呼吸（30次胸外按压和2次人工呼吸为1个循环）（按压频率100-120次/min），扣5分。

（21）完成5个循环CPR后，没有重新检查动脉搏动及呼吸，扣1分。

（22）发现有动脉搏动后，判断有无呼吸小于5s或超过10s（时间从急救队员开始视、听、感觉有无呼吸算起），每处扣1分。

（23）单纯人工呼吸1min后，没有重新检查动脉搏动和呼吸，扣1分。

2.单人AED操作。

（1）施救过程中，取得AED设备后，未立即使用AED，扣1分。

（2）启动AED设备后，没有跟随设备指示操作，每处扣1分。

（3）电极片贴放位置不正确，扣1分。

（4）没有检查伤员周围是否无人靠近，扣1分。

（5）没有按照指示进行电击或电击前检查干扰，扣1分。

（6）电击后CPR衔接，没有及时接续CPR操作或未按规范衔接，扣1分。

（7）遵循设备后续指令，没能按照设备进一步指示操作，扣1分。

三、医疗急救团队赛

（一）项目说明。

参赛队伍需对两名模拟伤员进行创伤急救。通过正确的评估、包扎、固定和搬运，最大限度地体现参赛队伍对创伤急救的专业技术和团队协作能力。

每队6人，分为两组，每组3人，分别负责一名伤员的急救任务。对伤员的评估、包扎、夹板固定等急救操作必须真实实施，所有急救措施需正确到位。不得通过模拟或象征性方式完成任务。必须按照急救流程操作，确保安全性和准确性。不得粗暴对待伤员，任何不尊重伤员或存在危险性的行为将被视为违规。使用止血带时，不得绑得过紧，以免影响伤员血液循环。

比赛用夹板、担架由承办单位提供，参赛队伍需自行携带急救包扎材料。

每队比赛时间：15min，到时终止比赛。

参赛人员：6名战斗员。

项目总分：100分。

（二）任务要求。

1.初步评估伤员同时控制大出血。

（1）检查事故现场，确保自身安全。施救前佩戴个人防护装备。

（2）初步评估伤员（若伤员无反应，无呼吸、无脉搏，应按标准CPR流程进行操作），如果发现有大出血，应立即控制大出血。

（3）发现大出血应立即采取措施控制动脉出血：用厚敷料直接压迫伤口处，抬高伤肢，同时按压伤口外近心端的动脉止血点（如上臂的肱动脉止血点，大腿的股动脉止血点），并同时用绷带或三角巾包扎伤口。若出血未能止住，必要时应扎止血带（可以使用卡扣式止血带），并再用敷料覆盖伤口包扎。

（4）扎止血带的位置：上臂外伤大出血应扎在上臂上1／3处，前臂或手大出血应扎在上臂下1／3处，不能扎在上臂的中1/3处，因该处神经走行贴近肱骨，易被损伤。下肢的外伤大出血应扎在大腿根部或大腿中下1/3交界处。扎止血带必须有衬垫。

2.详细评估伤员（按顺序，采用手触的方法）。

检查头部（头皮、头发里伤口）—面部—颈部—胸部—腹部—腰部—骨盆—检查生殖器区明显的外伤—上肢（检查上肢是否瘫痪，询问伤员让其活动肢体并与伤员握手检查其握力，触摸伤员双手询问有无感觉）—下肢（检查下肢是否瘫痪，询问伤员让其活动肢体，触摸伤员双足询问有无感觉）—翻身检查背部（当检查后背伤时，三人同时一侧要统一口令，遵从一人指挥，一名位于伤员肩膀一侧，一名位于伤员臀部一侧，一名位于伤员膝盖一侧，同时轻轻翻转伤员）。检查伤员背部，翻身后应检查伤员头枕部、颈后及脊柱区、肩胛区和臀部。

若考虑有颈椎损伤，详评时需专人扶头固定颈椎，在详评后可戴上颈托。

3.抗休克处理。

（1）轻轻松开伤员颈部，胸部及腰部过紧衣物（扣子、拉链、腰带等），保证伤员呼吸和血液循环畅通。

（2）对无头颈或胸部伤的休克伤员一般采取头低脚高位，应将脚端垫高，或抬高担架脚一侧，以促血液供应重要脏器；对有头颈伤或胸部伤的伤员，若无休克表现应垫高头端，或抬高担架头侧；若有休克表现则应保持平卧位。

（3）轻柔对待伤员，保持伤员情绪稳定，安慰伤员。

（4）尽量保持伤员体温，盖保温毯（保温毯可选用新型医疗急救保温毯，金银双面反光、带防寒铝层。详细评估之后即应盖上）。盖保温毯不能露脚，上担架后应将保温毯四周掖在身体下，以免热量散失。

4.处理各种创伤。

除在初评时即需处理大出血外，处理其他创伤均应在详细评估伤员之后。

处理顺序：先处理烧烫伤，再处理创伤，最后处理骨折。包扎伤口时需口述所用纱布、敷料均已消毒。

（1）面部创伤、烧伤用消毒纱布或敷料（轻中度烧伤时内层纱布应湿润，重度烧伤用干纱布）完全包住，三角巾剪洞，能使伤员呼吸讲话。

（2）有必要时纱布敷料可多覆盖几层，绷带或三角巾包扎时需完全覆盖敷料。

（3）如果烧伤部位在手、足、头面部等处、手指间、脚趾间、耳背后应放置纱布进行隔离。

（4）应指出脱去受伤部位的衣服。

（5）有扭伤或挫伤应做冷敷处理。

（6）发现胸部有穿透伤，立即进行封闭伤口处理：用消毒敷料盖住伤口，外用不透气性材料（如消毒塑料）覆盖，绷带包扎最少包扎两圈，然后用三角巾包扎固定。

（7）如有内出血要紧急护理，重点是保持呼吸顺畅，如伤员呕吐或嘴角流血要将伤员侧卧或头偏向一侧。若怀疑四肢内出血（肢体严重的肿胀并有青紫和瘀斑），需按照骨折用夹板固定。

（8）绷带或三角巾包扎需盖住敷料，打结必须为方结。烧伤包扎打结位置应远离创面，创伤打结在创口敷料表面。若为开放性骨折，则打结处应远离伤口。若用绷带包扎四肢部位较长的伤口时，在伤口敷料上用绷带从肢体远端缠绕向近端，每缠一圈盖住前圈的1／3～1／2成螺旋状。

（9）上肢损伤包扎后均需用三角吊带悬吊伤肢。

5.处理骨折。

（1）对扭伤、拉伤处理。

①垫高受伤部位，使肢体处于放松状态。

②用冰袋减轻肿胀疼痛感（使用冰袋时不能直接接触皮肤，把冰袋裹上毛巾或其它软布）。

③如扭伤部位在踝部，用绷带或三角巾“8”字包扎踝关节。

④若受伤肢体有严重的肿胀并有青紫瘀斑，则应怀疑骨折需按骨折对待。

（2）颈椎损伤处置：应采用合适颈托固定颈椎。

（3）如怀疑头颅骨折，除包扎头部伤口，上担架后还应抬高担架头端。

（4）对于四肢骨折（除有肿胀、青紫瘀斑外还有伤肢的畸形和反常活动），夹板固定前均应专人用手固定骨折处两端保持肢体不动。

（5）对于四肢开放性骨折，应先包扎伤口，用敷料、纱布、绷带包扎，最少包扎两圈（如有动脉出血应先止血），然后再用夹板固定。

（6）骨盆骨折用带状三角巾包扎固定；大腿骨折用夹板固定。用于大腿夹板，外侧应从腋下至足跟，内侧从会阴至足跟（腋下、髋部、大腿根、膝上、膝下、足踝各1道）；小腿骨折用夹板两块，从膝上（大腿中部）到脚踝（至少4道）；若为上肢骨折可用一块夹板固定，至少绑扎4道。打结均在肢体外侧。应用夹板固定骨折均需在肢体自然弯曲处或骨突出处放衬垫。以上骨折的处置也可按《国外矿山医疗急救手册》进行固定。

（7）如为脊柱骨折，应共同将伤员用平托法或滚身法抬上背夹板（承办单位提供），若存在颈椎伤，则需专人扶伤员头部（或抬人前佩戴颈托）。

（8）脊柱骨折、骨盆骨折可按《国外矿山医疗急救手册》进行处置。

（9）抬伤员时施救者跪下方式为：跪下一膝在伤员脚端一侧；搬运伤员时应在伤员伤轻一侧抬起伤员。

6.转运伤员。

（1）检查担架可靠性，一名急救员俯卧担架上，两臂自然下垂，两名急救员抬起担架测试。

（2）三人搬动伤员时，要统一遵从一人指挥，跪在伤员受伤轻的一侧，跪下一膝在伤员脚端一侧。一名位于伤员肩膀一侧，抬伤员头颈部和肩膀（若有颈椎损伤，应有专人扶伤员头部固定颈椎或提前佩戴颈托）；一名位于伤员臀部一侧抬伤员臀部和背部；一名位于伤员膝盖一侧抬伤员膝盖和踝。统一口令慢慢抬起，动作协调一致，发出口令同时轻轻移动至担架上，盖好保温毯。

（3）可自行活动的伤员不需担架；休克或不能行走的伤员均应抬上担架上肢有伤或昏迷伤员应固定上肢。

（4）搬运顺序为先运送重伤员，再运轻伤员。

（三）评分标准。

1.伤员评估。

（1）初步评估。

①没有检查事故现场以确保在场人员的安全，扣1分。

②没有配备个人防护装备（BSI）的预防措施（手套、眼镜、CPR呼吸面罩或隔离膜），每人每件扣1分。

③没有检查伤员有无反应及呼吸是否正常（口述），每处扣1分。

④没有寻求帮助，每处扣1分。

⑤如怀疑颈椎受伤，没有固定头部，每处扣1分。

⑥没有将伤员置于仰卧位，每处扣1分。

⑦没有用正确的方法给伤员翻身，每处扣1分。

⑧伤员没有反应时未检查动脉搏动，每处扣1分。

⑨没有用正确的方法检查动脉搏动，每处扣1分。

⑩若有动脉搏动而无呼吸，没有开放气道，每处扣1分。

⑪开放气道后未检查有无呼吸，每处扣1分。

⑫没有查找大出血或用语言表述正在查找大出血，每处扣1分。

⑬没有按正确顺序进行初步评估，每处扣1分。

（2）二次评估（详细评估）。

①没有检查头、面部（包括头发内头皮的伤口），每处扣1分。

②没有检查伤员的颈部（颈前部），每处扣1分。

③伤员脊柱有伤时，没有托起伤员的头部，每处扣1分。

④没有检查伤员的胸部（采用手触的方法），每处扣1分。

⑤没有检查伤员的腹部（采用手触的方法），每处扣1分。

⑥没有检查伤员腰部（两侧）是否有伤，每处扣1分。

⑦没有检查伤员骨盆是否有伤，每处扣1分。

⑧没有检查伤员生殖器区是否有明显的外伤，每处扣1分。

⑨没有检查伤员上肢是否有伤，每处扣1分。

⑩没有检查伤员上肢是否瘫痪，每处扣1分。

⑪没有检查伤员下肢是否有伤，每处扣1分。

⑫没有检查伤员下肢是否瘫痪，每处扣1分。

⑬没有检查伤员背部（头枕部、颈后、背部脊柱区、肩胛区腰后侧、臀部）是否有伤，每处扣1分。

⑭没有按顺序检查，每处扣1分。

⑮二次评估时做了除生命支持和止血以外的工作，每处扣1分。

2.止血（大出血）处理。

（1）没有控制动脉出血，每处扣1分。

（2）没有采取直接压迫法控制动脉出血，每处扣1分。

（3）没有采取有效的非直接压迫（压迫位置未在正确按压点上），每处扣1分。

（4）在出血控制之前，停止直接或非直接压迫，每处扣1分。

（5）需要时没有使用止血带，每处扣1分。

（6）止血带使用无效或使用不正确，每处扣1分。

（7）对内出血没有做处理，每处扣1分。

（8）绷带或三角巾没有使用正确（未完全包住，未正确定位，打结方法或打结位置不正确），每处扣1分。

3.抗休克处理。

（1）没有松开伤员颈部、胸部及腰部过紧的衣物（解开扣子皮带、拉链、带子或扣件等），每处扣1分。

（2）没有为伤员盖保温毯，每处扣1分。

（3）盖保温毯的方法不正确，每处扣1分。

（4）必要时，没有抬高担架的一端（头端或脚端），每处扣1分。

（5）没有使伤员保持安静和安慰伤员，每处扣1分。

4.烧伤、烫伤和创伤处理。

（1）没有包扎伤口或烧伤，每处扣1分。

（2）没有脱去或指出要脱去受伤部位的衣服，每处扣1分。

（3）没有覆盖敷料，每处扣1分。

（4）绷带没有使用恰当（未完全包住，未正确定位，打结方法或打结位置不正确），每处扣1分。

（5）需要时，没有在手指间、脚趾间或耳背后放置纱布进行隔离，每处扣1分。

（6）需要时，没有作冷敷处置或垫高挫伤处，每处扣1分。

（7）需要时没有注意或指出纱布是否应湿润或干燥（烧伤时），每处扣1分。

（8）没有正确处理胸部穿透伤，每处扣1分。

（9）没有按正确的顺序处置损伤（先烧伤，后创伤），每处扣1分。

（10）需要时，未使用三角吊带或使用方法不正确，每处扣1分。

5.肌肉骨骼损伤处理。

（1）没有对拉伤或扭伤作处置，每处扣1分。

（2）没有处置脊椎损伤，骨盆或大腿骨折（包括采用合适型号的颈托），每处扣1分。

（3）没有处置骨折，每处扣1分。

（4）怀疑头颅骨折时，没有作正确处理，每处扣1分。

（5）使用夹板时，没有用手扶住骨折或脱位部位两端以保持稳定，每处扣1分。

（6）没有正确处置脱位，每处扣1分。

（7）使用夹板不正确，每处扣1分。

（8）需要使用夹板时，没有放衬垫，每处扣1分。

（9）队员跪下的方法不正确，每处扣1分。

（10）抬起或翻转伤员的方法不正确（如当有髋部骨折或脱位、脊柱脊髓损伤时抬起伤员下肢），每处扣1分。

（11）没有检查脊柱固定板，每处扣1分。

（12）使用绷带或三角巾的方法不正确（打结方法或打结位置），每处扣1分。

（13）需要时，未使用三角吊带或使用方法不正确，每处扣1分。

6.准备运送伤员。

（1）没有检查担架，每处扣1分。

（2）没有在正确的一侧抬起伤员（3个队员应在受伤较轻的一侧），每处扣1分。

（3）队员跪下时的方法不正确（每次），每处扣1分。

（4）需要时，没有将伤员放在担架上，每处扣1分。

（5）使用三角吊带的方法不正确，每处扣1分。

（6）运送伤员的顺序不正确（应先送重伤员，后送轻伤员），每处扣1分。

第三篇 矿山组

第一部分 呼吸器操作

一、项目说明

项目采用扣分制，裁判员根据参赛人员对呼吸器拆解检查步骤、安装、故障恢复、校验参数、规范性操作等进行扣分，提前完成任务且无扣分项可获得额外附加分。项目完成标准时间18min，到时终止比赛。在未出现扣分的前提下，每提前1s加0.01分。

竞赛前裁判员根据参赛人员抽签确定的随机故障进行设置，每支参赛队伍的故障数量相同。参赛人员应在规定的时间内，按照指定的步骤拆解检查、安装、故障排查、修复及校验。

比赛开始前，裁判员将对参赛人员的呼吸器进行检查，若不符合竞赛要求（自行改装、疑似标记）将直接取消本项目参赛资格。

参赛人员：6名战斗员。

装备：参赛队可自备12台同一型号的囊式呼吸器（6台用于参赛，另外6台用于损坏件制作）和6台同一型号的校验仪。也可使用承办单位提供的呼吸器和校验仪。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）任务开始。

参赛人员根据裁判员指示自主启动计时器开始比赛，裁判员同时计时，进行呼吸器的拆解检查、安装、故障排查、修复、校验，直至竞赛结束（自主停止计时），全程不得有任何形式的交流。竞赛过程中遇到非赛题故障，裁判员将告知参赛人员并暂停计时，修复故障后，连续计时继续竞赛。若故障由参赛人员操作错误引起，则不暂停计时。

（二）设备操作、故障修复及校验。

参赛人员需按照操作流程，进行拆解检查、安装呼吸器并修复故障（拆解检查或安装到此部件时，修复此部件故障；拆解检查完毕或安装完毕后修复故障；在校验流程中修复故障），否则视为未按拆解检查、安装步骤操作。校验过程应符合标准规定，使呼吸器达到随时可用状态。随时可用状态，即呼吸器已恢复到完好状态，三通连接件处扣好防尘盖，胸带、腰带扣好。

参赛人员没有按照流程顺序进行拆解检查、安装、校验，即使呼吸器达到随时可用状态，也将扣除对应的分值。

（三）任务结束。

操作完毕参赛人员自主停止计时，结束竞赛。

三、评分标准

（一）拆解呼吸器流程。

1.检查仪器外部（呼吸循环系统外的所有部件）。

2.打开呼吸器后盖取出氧气瓶。

3.拆下呼吸软管检查。

4.拆下三通连接件，检查附件。

5.拆下CO2吸收罐检查。

6.拆下排气阀（若有控制管一并拆下）检查。

7.拆下降温盒（蓝色中压管或流量管）检查。

8.拆下气囊定位杆检查。

9.拆下气囊检查。

10.检查排水阀。

11.检查自动补气阀（黄色中压管或自补管）。

12.拆下开关盒（主机）检查。

未按以上步骤操作每处扣2分。

（二）安装呼吸器流程。

1.安装气囊。

2.安装降温盒（蓝色中压管或流量管）。

3.安装开关盒（主机）。

4.安装CO2吸收罐。

5.安装气囊定位杆。

6.安装排气阀（若有控制管一并安装）。

7.安装三通连接件。

8.安装呼吸软管。

9.安装氧气瓶。

未按以上步骤操作每处扣2分。

（三）呼吸器校验流程。

呼吸器操作检验表

| 参赛队伍 |  |  |  |  | 参赛序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛人员 |  |  |  |  | 参赛日期 |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤 |  | 技术参数 | 故障名称 |  |  | 性能指标 |  |
| 1 | 目检 |  |  |  |  |  | CO2吸收剂是否在有效期内 |  |
| 2 | 低压报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吸气阀 |  |  |  |  |  | 合格 | 更换 |
| 4 | 呼气阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 排水阀 |  |  |  |  |  | 氧气瓶水压试验日期是否在有效期内 |  |
| 6 | 正压气密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 排气阀 |  |  |  |  |  | 合格 | 更换 |
| 8 | 高压气密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 流量 |  |  |  |  |  | CO2吸收剂充填后功能检测次数是否符合要求 |  |
| 10 | 自补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 手补 |  |  |  |  |  | 合格 | 更换 |
| 12 | 余压报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电池检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 随时可用 |  |  |  |  |  |  |  |

1.未填写故障名称。

2.故障名称填写不正确。

3.校验顺序错误。

4.校验缺项。

5.技术参数不符合要求。

6.性能指标不符合要求。

7.表格填写不完整、错误。

8.竞赛结束后未将工具从呼吸器中取出。

9.未将操作台上校验仪、呼吸器、工具恢复到初始状态。

不符合以上操作要求每次扣2分。

10.未找到故障，未找到的故障且在呼吸器操作表没有填写故障名称的不重复扣分（一个故障算一项），每处扣5分。

11.找到故障但是没有修复（一个故障算一项），每处扣5分。

12.竞赛过程中任何形式的交流（非赛题故障，裁判员与参赛人员的交流除外），每处扣5分。

13.未达到随时可用状态，扣10分。

（四）呼吸器操作评分表。

呼吸器操作-拆解检查呼吸器流程评分表

| 序号 | 扣分项 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查仪器外部（呼吸循环系统外的所有部件） | 2×= |
| 2 | 打开呼吸器后盖取出氧气瓶 | 2×= |
| 3 | 拆下呼吸软管检查 | 2×= |
| 4 | 拆下三通连接件检查 | 2×= |
| 5 | 拆下CO2吸收罐检查 | 2×= |
| 6 | 拆下排气阀（若有控制管一并拆下）检查 | 2×= |
| 7 | 拆下降温盒（蓝色中压管或流量管）检查 | 2×= |
| 8 | 拆下气囊定位杆检查 | 2×= |
| 9 | 拆下气囊检查 | 2×= |
| 10 | 检查排水阀 | 2×= |
| 11 | 检查自动补气阀（黄色中压管或自补管） | 2×= |
| 12 | 拆下开关盒（主机）检查 | 2×= |
| 总扣分： |  |  |

总得分：                   竞赛用时：

裁判员签字：              参赛人员签字：

呼吸器操作-安装呼吸器流程评分表

| 序号 | 扣分项 | 扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装气囊 |  | 2×= |
| 2 | 安装降温盒（蓝色中压管或流量管） |  | 2×= |
| 3 | 安装开关盒（主机） |  | 2×= |
| 4 | 安装CO2吸收罐 |  | 2×= |
| 5 | 安装气囊定位杆 |  | 2×= |
| 6 | 安装排气阀（若有控制管一并安装） |  | 2×= |
| 7 | 安装三通连接件 |  | 2×= |
| 8 | 安装呼吸软管 |  | 2×= |
| 9 | 安装氧气瓶 |  | 2×= |
| 总扣分： |  |  |  |

总得分：                  竞赛用时：

裁判员签字：              参赛人员签字：

呼吸器操作-呼吸器操作检验评分表

| 序号 | 扣分项 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未填写故障名称 | 2×= |
| 2 | 故障名称填写不正确 | 2×= |
| 3 | 校验顺序错误 | 2×= |
| 4 | 校验缺项 | 2×= |
| 5 | 技术参数不符合要求 | 2×= |
| 6 | 性能指标不符合要求 | 2×= |
| 7 | 表格填写不完整、错误 | 2×= |
| 8 | 未找到故障，未找到的故障且在呼吸器操作表没有填写故障名称的不重复扣分（一个故障算一项） | 5×= |
| 9 | 找到故障但是没有修复（一个故障算一项） | 5×= |
| 10 | 竞赛结束后未将工具从呼吸器中取出 | 2×= |
| 11 | 未达到随时可用状态 | 10×= |
| 12 | 竞赛过程中任何形式的交流（非赛题故障，裁判员与参赛人员的交流除外） | 5×= |
| 13 | 未将操作台上校验仪、呼吸器、工具恢复到初始状态。 | 2×= |
| 总扣分： |  |  |

总得分：                  竞赛用时：

裁判员签字：              参赛人员签字：

第二部分 灾害气体分析

一、项目说明

本项目主要检验参赛技术员熟练掌握便携式气相色谱仪的操作、使用、数据处理分析能力，为煤矿灾害事故救援决策提供技术支撑。

裁判员根据参赛人员任务及动作完成情况进行扣分，以项目完成质量为主计分，当比分相同时，按照用时长短依次排序。

所有标气和待测气样均由承办单位提供并进行预先配置，参赛技术员随机抽取待测气样进行气体分析。

参赛人员：技术员。

项目总分：100分。

比赛时间：50min。

二、任务要求

（一）气相色谱仪气路系统的连接。

1.正确选择载气。

2.完成载气瓶与减压器、净化干燥管和气相色谱仪载气进气口的连接工作。

3.气路接口气密性测试。

4.正确使用二级减压器，按照气相色谱仪说明书调节二级压力至规定值。

（二）气相色谱仪准备工作。

实现气相色谱仪和操作软件之间的通信连接，正确设置仪器参数，建立或调取分析方法，确保仪器处于就绪状态。

（三）建立校正曲线。

分别建立2种校正曲线（高浓度和低浓度），标气由承办单位准备，标定时标气瓶与气相色谱仪通过铜管或钢管连接，不准使用气样袋进行标气的采集，建立完成两种校正曲线（高浓度和低浓度）后，都要进行打印。

### （四）抽取待测气样。

从承办单位准备的待测气瓶抽取气样，气样袋不少于3次气体置换，气样袋以饱满为准。

（五）气体分析。

正确化验分析3组待测气体。分析结果百分含量保留两位小数，误差不超过±0.2%；ppm含量保留整数，误差不超过±5ppm，标气中平衡气不做考核。

（六）报告打印。

正确打印分析报告，报告包含色谱峰曲线和分析化验结果，正确填写并提交气体分析结果记录表。

三、评分标准

（一）气路系统的连接至仪器就绪检查的全部操作都要向裁判员口述，每缺项或操作错误（或未口述）扣2分。减压器操作不当造成损坏或压力超过规定值一次性扣10分。

（二）仪器准备不充分，未就绪扣10分。

（三）校正曲线每少做1种扣10分，未打印每项扣5分；标准校正曲线每缺一组分或标准数据错误扣2分。

（四）抽取方法不正确或未置换气体扣10分。

（五）气体分析结果每缺或多一组分扣3分，超过误差范围，每组分扣2分。

（六）未打印分析报告每种待测气样扣5分；分析结果填写错误，每组分扣2分。

（七）到时终止比赛，并扣相应未完成项目分。

四、其它要求

（一）参赛队伍可自备气相色谱仪、管路、减压器、打印机，也可使用承办单位准备的备用设备，参赛前可提前1小时到候赛场地进行准备工作。

（二）承办单位准备2个赛场，每个赛场准备2瓶低浓度标气、2瓶高浓度标气、2瓶40升载气（氦气）及专用减压器、10瓶待测气体及1套专用工具（扳手、铜管、截管器、干燥器、专用螺母）以及完成比赛所需要的其它备件（气样袋、电源插座等）。

（三）技术员检录后，提前抽取待测气样号码。在取样操作时，3次置换气体需到指定地点排空（赛场有标识）。

气体分析结果记录表

参赛队伍：       姓名：        日期：

| 样品号 | 分析结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C3H8 | C2H2 | C2H4 |

参赛人员签字：

灾害气体分析竞赛裁判员评分表

| 参赛队伍 |  |  | 抽取气样号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 完成时间 |  |
| 任务及分值 |  | 评分标准 |  | 扣分 |
| 气体化验 | 气路系统的连接（10分） | - 正确选择载气。 - 完成载气瓶与减压器、净化干燥管和气相色谱仪载气进气口的连接工作。 - 气路接口气密性测试（载气瓶口和仪器连接口）。 （4）正确使用二级减压器，按照气相色谱仪说明书调节二级压力至规定值。每缺一项或操作错误一处扣2分；减压器操作不当造成损坏或压力超过规定值一次性扣10分。 |  | 2× = 10× = |
|  | 气相色谱仪准备工作（10分） | 实现气相色谱仪和操作软件之间的通信连接，正确设置仪器参数，建立或调取分析方法，确保仪器处于就绪状态。仪器准备不充分、未就绪扣10分。 |  | 10× = |
|  | 建立校正曲线 （20分） | 分别建立2种校正曲线（高浓度和低浓度），标定时标气瓶与气相色谱仪通过铜管或钢管连接，不准使用气样袋进行标气的采集，违反规定扣10分；校正曲线每少做1种扣10分，未打印每项扣5分；标准校正曲线每缺一组分或标准数据错误扣2分。 |  | 2× = 5× = 10× = |
|  | 抽取待测气样 （10分） | 从标准气瓶向气样袋抽取气样，气样袋不少于3次气体置换，气样袋以饱满为准，抽取方法不正确或未置换气体扣10分。 |  | 10× = |
|  | 气体分析（40分） | 正确化验分析待测气体，分析结果百分含量保留两位小数，误差不超过±0.2%；ppm含量保留整数，误差不超过±5ppm；气体分析结果每缺或多一组分扣3分，超过误差范围，每组分扣2分。 |  | 2× = 3× = |
|  | 报告打印（10分） | 未打印分析报告每种待测气样扣5分；分析结果记录填写错误，每组分扣2分。 |  | 2× = 5× = |
| 总得分 |  |  |  | 总扣分： |

裁判员签字：                      参赛人员签字：

第三部分 模拟救灾

一、项目说明

本项目分为10个任务，分别为：

1.入井准备及出发。

2.气体、温度与顶板检测。

3.冒落区处理及支护。

4.井下直接灭火。

5.井下隔绝灭火。

6.恢复通风。

7.烟雾区探察搜救。

8.检伤分类及急救处置。

9.撤离。

10.指挥员考核。

本项目设在地下演习训练巷道内，场景设置为某煤矿发生事故，召请救援队伍实施救援。救援队伍携带装备赶往事故现场，根据指挥员制定的救援行动计划和安全技术措施，设置井下基地、实施灾区探察、抢救现场遇险人员、处置灾情、标注矿图以及完成任务书规定的其它任务。主要检验参赛队伍开展灾区探察、现场处置和抢救现场遇险人员的能力和技战术水平，通过“以练促战”，提高救援队伍事故现场救援处置能力。

小队须携带装备：灾区通讯设备1套、红外线热成像仪1台、多功能气体检测仪1台、采气样工具1套、救生索1根（长度不小于30m）、探险棍1根（长度大于1.5m）、急救箱（包）1个（内含必要急救器材）、保温毯1条（可选用新型医疗急救保温毯，金银双面反光、带防寒铝层）、折叠式担架1副、苏生器1台（可放置在井下基地）、2小时氧气呼吸器1台、与4小时氧气呼吸器配套的备用氧气瓶2个，防烟眼镜1副、电工工具1套、铜顶斧2把、刀锯2把、铜锤1把、起钉器1把、钉子若干、矿工斧1把、皮尺1把、卷尺2把、个人防护装备1套。不得少带装备。

参赛人员必须着战斗服、矿用安全帽、高筒防砸防扎矿靴等，佩带4小时全面罩正压氧气呼吸器，携带个人装备，呼吸器有明显序号标识，小队长1号、副小队长6号，指挥员7号，其他4名队员依次排序。灾区通讯可使用有线或无线通讯方式。

模拟救灾过程中参赛人员和被困者安全第一，因个人原因造成自身伤害的每人次在总得分基础上另外扣10分，粗暴对待遇险人员的每人次在总得分基础上另外扣5分。

本次模拟救灾以救助遇险人员为主，少救出1名遇险人员在总得分基础上另外扣20分。

裁判员根据参赛人员任务及动作完成情况进行扣分，以项目完成质量为主计分。当得分相同时，用时短者排名靠前。

项目比赛时间共计40min，其中入井准备不计入比赛时间，到时终止比赛（提前时间不加分）。

参赛人员：1名指挥员、6名战斗员。

项目总分：200分。

二、入井准备及出发（10分）

（一）任务说明。

主要考核指挥员协调组织及规划能力、救援小队的设备操作能力。任务从指挥员领取任务开始，包括灾情信息整理、任务分配及救援路线规划。

指挥员需获取灾情信息，明确井下失踪人员、气体环境和电力状况等情况，确定救援目标优先等级并进行救援队员分工，确保团队安全和任务高效推进。同时，救援小队需严格按照规范检查并准备呼吸器、气体检测仪、急救用品等设备。

（二）任务要求。

1.指挥员。

（1）安排队伍战前检查。

（2）领取任务。

（3）向救援小队介绍灾情，部署安排。

①现有灾情信息。

②井下人员失踪情况。

③井下空气、水、电等设施情况。

④迄今已采取的措施。

⑤救援小队的任务目标。

⑥救灾路线规划。

⑦可能存在的预期灾害。

⑧同步手表。

⑨规定救援时限。

2.救援小队。

（1）检查救援小队装备。

（2）战前检查。

①自检正确。

自检顺序为摘安全帽、戴面罩、检查面罩气密性、检查呼吸阀、打开氧气瓶、检查自动补给阀、检查手动补给阀、检查排气阀、观察氧气压力表。

②互检正确。

互检顺序为小队长依次检查队员呼吸器外壳、面罩、头带、氧气压力等，最后一名队员对小队长仪器进行检查。

③仪器完好。

战前检查完毕，小队长问“装备”，队员答“齐全”，小队长问“仪器”，队员答“完好”，小队长问“压力”,队员依次报告“XXMPa”,小队长最后报告自己的仪器压力。小队长向指挥员报告:“报告首长,X小队实到X人，装备齐全，仪器良好，最低气压XXMPa,请指示。小队长XXX。”指挥员发布命令后，小队长回答“是”。

3.井下基地地点选择。

（1）靠近灾区，且不受灾害事故直接影响的安全地点。

（2）有能和地面指挥部通讯联系的电话，同时便于部署与探察小队的通信联系。

（3）能存放必要的救援装备、急救药品和器材。

（4）要能储存食物、饮料等后勤保障物资。

（5）空气清新（氧气浓度不低于20%、一氧化碳浓度不得超过24ppm，其它有毒有害气体要在《煤矿安全规程》规定范围内）。

4.救援小队出发。

（1）在井下基地的检查板上清晰标注日期、队名（可简写）和队号。

（2）离开井下基地后15m范围内停下检查并报告1次氧气呼吸器氧气压力（小队长每间隔不超过20min组织队员检查并报告1次氧气呼吸器氧气压力）。

（3）参赛队进入灾区探察期间，不允许队员单独行动（如果该灾区地点距离新鲜风流处较近，并且救援小队全体人员在该地点无法同时开展救援，现场带队指挥员可派不少于2名队员进入该地点作业，并保持联系）；进入灾区时，小队长在队列之前，副小队长在队列之后，返回时与此相反。探察小队在巷道交叉口设置明显标记，完成任务后如原路返回或途径标记点需回收标记装置。探察过的巷道要签字留名（队名、日期、时间）。

（三）评分标准。

1.指挥员。

（1）未进行灾情信息介绍，扣1分。

（2）未介绍井下人员失踪情况，扣1分。

（3）未介绍井下空气、水、电等设施情况，扣1分。

（4）未介绍迄今已采取的措施，扣1分。

（5）未明确救援小队的任务目标，扣1分。

（6）未明确救灾路线规划，扣1分。

（7）未介绍可能存在的预期灾害，扣1分。

（8）未同步手表，扣1分。

（9）未规定救援时限，扣1分。

2.救援小队。

（1）准备在井下救援使用的装备。

每缺少1件装备或1件装备不完好扣1分。

（2）战前检查。

①自检、互检时参赛人员（指挥员除外）未全部参加、丢项、顺序错误，每处扣1分。战前检查超过规定2min扣5分。

②仪器完好。战前检查完毕后，有1件仪器装备达不到随时可用状态或不符合要求扣1分。

3.井下基地地点选择。

井下基地地点设置不合理扣5分。

4.救援小队出发。

（1）没有在井下基地的检查板上清晰标注日期、队名（可简写）和队号，每处扣1分。

（2）没有在离开井下基地后15m范围内停下检查并报告1次氧气呼吸器氧气压力（小队长每间隔不超过20分钟未组织队员检查并报告1次氧气呼吸器氧气压力），每次扣3分。

（3）参赛队进入灾区探察期间队员单独行动、前进和返回基地时小队长、副小队长位置错误、在巷道交叉口处应设置明显标记、探察过的巷道未签字留名每次扣1分。

5.其它。

其它违反规则或相关法规标准、基本安全常识的，每处扣1分。

三、气体、温度与顶板检测（10分）

（一）任务说明。

本任务模拟矿山救援过程中气体检测、环境温度检测及顶板稳定性检查，考核参赛队伍在复杂井下环境中使用仪器设备的规范性、检测点覆盖率及操作准确性。任务要求参赛队伍严格按照操作规程完成各项检测，对重点区域进行细致排查，并通过动作口述确认结果，确保检测信息的可靠性和完整性。

（二）任务要求。

1.气体检测。

（1）检测点。

在巷道交叉口、矮巷出入口、通风设施、避难硐室、局部通风机、电器开关、遇险遇难人员及灾害发生地点正确检测气体浓度，覆盖所有指定检测点。

（2）仪器使用。

使用指定仪器或多功能气体检测仪，按照标准操作检测甲烷、一氧化碳、氧气、二氧化碳、硫化氢等气体浓度。

（3）检测方法。

甲烷检测：仪器位置高于头部。

一氧化碳检测：仪器位置与胸平齐。

氧气、二氧化碳、硫化氢检测：仪器位置位于腰部以下。

每次检测时动作需停顿至少1s，检测结果必须口述确认。

2.温度检测。

（1）检测点。

烟雾区起点、明火区域、阴燃区域。

（2）仪器使用。

发现烟雾区起点时，使用热成像仪按照操作要求完成检测。发现明火时，在接近火源过程中需持续监测温度变化。

3.顶板检测。

（1）检测点。

巷道冒落段两侧、损坏支架处、着火点、需建通风设施的地点及发现顶板危险区域。

（2）敲帮问顶方法。

使用探险棍对巷道顶板和两帮各敲2次。人员不得站在顶板敲击位置正下方。

（三）评分标准。

1.气体检测。

（1）检测点。

没有在巷道交叉口、矮巷出入口、通风设施、避难硐室、局部通风机、电器开关、遇险遇难人员及灾害发生地点正确检测气体浓度，每漏查1处扣1分。

（2）仪器使用。

气体检测时仪器位置不正确，每次扣1分。

2.温度检测。

（1）检测点。

没有在烟雾区起点、明火区域、阴燃区域检测，每缺失一个地点，扣1分。

（2）仪器使用。

发现烟雾区时，没有使用热成像仪按照操作要求完成检测，每处扣1分。

发现明火时，没有在接近火源过程中持续监测温度变化，每处扣1分。

3.顶板检测。

没有在巷道冒落区两侧、损坏支架处、着火点、需建通风设施的地点及发现顶板危险区域进行顶板检测（使用探险棍对巷道顶板和两帮各敲2次），检测方法不正确每次扣0.5分，每缺失一个地点扣1分。

4.其它。

其它违反规则或相关法规标准、基本安全常识的，每处扣1分。

四、冒落区处理及支护（30分）

（一）任务说明。

为保证现场快速恢复，要求救援小队将冒落区进行处理并支护完成后才能进行后面任务，旨在考核参赛队伍在复杂环境中对冒落区的发现、气体检测、安全评估、通讯汇报、搬运作业及支护的能力。任务强调安全操作、规范检测以及队员间的协调与配合，特别是在狭窄空间内进行支护和岩石搬运的技能。

（二）任务要求。

1.冒落区发现与敲帮问顶。

发现冒落区后，首先使用探险棍对顶板和两帮进行敲击，确保顶板稳定并识别冒落危险。

2.气体检测。

在确保顶板安全后，使用气体检测仪在冒落区前方进行气体检测，冒落区支护完成后，对冒落区后方进行气体检测。

3.通讯汇报。

与井下基地通过有线或无线通讯进行信息交换，汇报当前冒落区的气体情况及支护需求，并接收任务指令。任务结束后，救援小队需向基地汇报工作完成情况。

4.队员分工与任务安排。

救援小队长负责指挥整个作业过程，明确分工。小队长不参与搬运，其他队员需配合搬运作业，确保任务的高效执行。

5.支护作业。

使用现场提供装备和材料进行支护，确保支护稳定，避免冒落区因支护不当导致进一步危险。支护位置选择应考虑冒落区的实际情况，确保巷道稳定。先使用轻便支架进行快速支护，再使用木点柱对里侧进行加强支护。

（1）轻便支架支护方法。

在巷道两侧分别组装完成现场规定数量轻便支架（按规定上安全锁，确保支架不出现歪斜、支架松动），顶部用枕木接顶，底部必须使用底座，支护距离完好的巷道帮或完好的支护跨度不得超过2m，超过2m时中间需增加1个轻便支架进行加强支护。

（2）木点柱支护方法。

挑选合适圆木，测量需打点柱的高度，将圆木锯至合适尺寸，将柱粗端朝上，细端立于地面硬底处，打对楔，用锤由轻到重硬打结实，确保立柱垂直于巷道。支护距离完好的巷道帮或完好的支护跨度不得超过2m，超过2m时中间需增加1个木支护。

6.岩石搬运。

岩石搬运过程中，确保队员在狭窄巷道内能够安全、有效地搬起、放下岩石。岩石应整齐放置在规定位置，避免阻碍通行或影响其他作业。

7.支护稳定性检查。

完成支护作业后，检查支护稳定性，确保没有松动或倾斜的风险。支护作业完成后，进行必要的安全检查，确保作业区安全。

8.队长的组织与指挥能力。

合理安排队员任务，协调各方力量确保作业顺利进行。指挥过程中，应保持清晰的沟通与调度，确保任务按时高效完成。

（三）评分标准。

1.冒落区发现与敲帮问顶。

在发现冒落区后，没有首先使用探险棍对顶板和两帮进行敲击，每处扣1分。

2.气体检测。

在确保顶板安全后，没有使用气体检测仪在冒落区前方进行气体检测，冒落区支护完成后没有对冒落区后方进行气体检测，每处扣1分。

3.通讯汇报。

没有与井下基地通过有线或无线通讯进行信息交换，没有汇报当前冒落区的气体情况及支护需求并接收任务指令，每处扣1分。

任务结束后，救援小队长没有向基地汇报工作完成情况，每处扣1分。

4.队员分工与任务安排。

救援小队长没有对队员工作进行明确分工并指挥整个作业过程，扣1分。

5.支护作业。

（1）轻便支架支护评分标准。

未按标准操作轻便支架（未按规定上安全锁、支架歪斜、支架松动。支架歪斜：自顶点处挂垂线，自上而下1.5m处柱体偏离垂线大于5cm），每项扣3分；超过2m时中间未增加1个轻便支架进行加强支护，每处扣5分。

（2）木支护评分标准

未将柱粗端朝上，细端立于地面硬底处，每处扣2分；手推晃动，每处扣5分；柱子歪斜，自顶点处挂垂线，自上而下1.5m处柱体偏离垂线大于5cm，每处扣5分；未打对楔，每处扣2分。超过2m时中间未增加1个木支护，每处扣5分。

6.岩石搬运。

规定清理的岩石没有清理干净或未放置在规定位置，扣5分。

7.支护稳定性检查。

支护作业完成后，没有进行必要的安全稳定性检查，扣2分。

8.队长的组织与指挥能力。

救援小队长指挥过程中，没有进行清晰的沟通，或者调度不明确，每次扣1分。

9.其它。

其它违反规则或相关法规标准、基本安全常识的，每处扣1分。

五、井下直接灭火（10分）

（一）任务说明。

本任务旨在模拟矿井下发生火灾时，队员快速判断火情并采取灭火器直接灭火。任务要求参赛队伍根据不同外因火灾类型，选择合适的灭火器具，采用正确的灭火操作方法，并按照标准进行灭火处理。通过此任务，评估队员对火灾现场的应急反应能力、灭火器使用技巧、操作规范性及团队协作能力。

（二）任务要求。

1.火情判断与灭火器选择。

（1）参赛队伍在进入火灾现场后，首先应判断火灾类型。

（2）正确识别火源，并选择合适的灭火装置。

2.灭火器携带与使用。

（1）按照要求携带灭火器，确保设备没有掉落。

（2）使用灭火器前，检查灭火器状态，并正确使用。

3.灭火操作。

（1）为控制火势，应采取设置水幕等措施。

（2）使用灭火器进行灭火时，喷射方向应对准火源的根部。

（3）喷射时需确保灭火器喷射时间充分，且不间断，确保火源被完全扑灭。

4.灭火站位。

站位应避免暴露在热辐射范围内，同时注意火源周围的安全。

5.灭火路线规划。

（1）灭火时应从火源的边缘逐步推进到中心，确保灭火顺利进行。

（2）在灭火过程中应时刻关注退路，避免被火势包围。

6.灭火后的复查与处理。

（1）灭火完成后，检查火源是否完全扑灭，防止火势复燃。

（2）灭火器放置指定区域。

（3）确保火场环境安全，注意风向及周围易燃易爆物品。

（三）评分标准。

1.火情判断与灭火器选择。

参赛队伍在进入火灾现场后，没有首先判断火灾类型并口述，每处扣1分。

2.灭火器携带与使用。

（1）没有按照要求携带灭火器，或灭火器出现掉落，每处扣1分。

（2）使用灭火器前，没有检查灭火器状态，使用不正确，每处扣1分。

3.灭火操作。

（1）没有提前设置水幕，每处扣3分。

（2）使用灭火器进行灭火时，喷射方向没有对准火源的根部，每处扣1分。

（3）喷射时需确保灭火器喷射时间充分，如果喷射出现间断，每处扣1分。

4.灭火站位。

站位时暴露在热辐射范围内（超越现场警戒线），每处扣1分。

5.灭火后的复查与处理。

灭火完成后，没有检查火源是否完全扑灭，每处扣3分；没有将灭火器放置指定区域，每处扣1分。

六、井下隔绝灭火（30分）

（一）任务说明。

在低瓦斯矿井火区进行井下隔绝灭火作业，指挥员根据模拟环境温度，使用高温巷道持续作业限制时间评估安全施工时间。同时，队伍需执行木板密闭建设，保证井下火区封闭安全。木板密闭的施工应符合《矿山救护队标准化考核规范》的相关要求，以确保封闭空间的密封性和稳定性。

（二）任务要求。

1.安全施工时间计算。

指挥员根据模拟环境温度，使用高温巷道持续作业限制时间评估安全施工时间。

2.安全防护及准备工作。

（1）为控制火势，应采取设置水幕等措施。

（2）小队长应根据巷道情况在合适位置选择建设密闭墙的位置，同时汇报需要拆除的各种水管、抽放管路、皮带、电缆等。

3.建造木板密闭。

（1）参赛队伍在需要时要进行木板密闭施工，确保封闭区域满足密闭要求。

（2）检查骨架结构是否牢固，确认是否缺失立柱、大板等组件，确保木板密闭的稳定性。

4.木板密闭施工要求。

待封闭断面4～8m2，在需要的地点建立木板密闭，具体标准按《矿山救护队标准化考核规范》执行。

骨架不牢，缺立柱，缺大板，边柱松动（用一只手推拉边柱移位），边柱与顶梁搭接面小于1/2，立柱断裂未采取补救措施的，该项不得分。

（1）四根立柱排列必须均匀，巷道断面在4～5m2范围内，间距按380～460mm之间（中对中测量，量上不量下），巷道断面5～8m2，按440～520mm之间（中对中测量，量上不量下）。

（2）大板采用搭接方式，下板压上板，压接宽度不少于20mm，两帮镶小板，在最上面的大板上钉托泥板。

（3）每块大板用不少于8根钉子钉到立柱上。可一钉两用，两用的钉子必须穿透两块大板钉在立柱上。每块小板不得少于1根钉子钉到大板上。除两帮上端第一块小板外，其他小板上的钉子要穿透两块小板钉在大板上。钉子必须钉实，不得空钉。

（4）小板不准横纹钉，不得钉劈（小板沿缝完全分开为劈），相邻两块小板的压接长度不少于20mm。

（5）托泥板宽度为30～60mm，与顶板间距为30～50mm，两头距小板间距不大于50mm，托泥板不少于3根钉子，两头钉子距板头不大于100mm，钉子分布均匀，两钉之间距离误差不超过100mm。

（6）大板要平直，以巷道底板为准，每块大板两端距底板距离差不大于50mm。

（7）板闭四周严密，缝隙不准超过宽5mm、连续长200mm。

（三）评分标准。

1.安全施工时间计算。

指挥员如果没有根据模拟环境温度使用高温巷道持续作业限制时间评估安全施工时间扣10分，评估时间错误扣5分。

2.安全防护及准备工作。

（1）没有提前设置水幕，扣3分。

（2）密闭墙的位置选择不正确扣5分，少汇报需要拆除的各种水管、抽放管路、皮带、电缆等每处扣1分。

3.建造木板密闭。

（1）骨架不牢，缺立柱，缺大板，边柱松动（用一只手推拉边柱移位），边柱与顶梁搭接面小于1/2，立柱断裂未采取补救措施的扣10分。

（2）四根立柱排列不均匀，巷道断面在4～5m2范围内，间距没有在380～460mm之间（中对中测量，量上不量下），扣1分；巷道断面5～8m2，间距没有在440～520mm之间（中对中测量，量上不量下），每处扣1分。

（3）大板没有采用正确搭接方式（下板压上板，压接宽度不少于20mm），没有采用两帮镶小板，没有在最上面的大板上钉托泥板，每处扣1分。

（4）每块大板用少于8根钉子钉到立柱上的，两用的钉子没有穿透两块大板钉在立柱上，每处扣1分。

（5）每块小板用少于1根钉子钉到大板上，每处扣1分。

（6）除两帮上端第一块小板外，其它小板上的钉子没有穿透两块小板钉在大板上，每处扣1分。

（7）小板横纹钉、钉劈（小板沿缝完全分开为劈）、小板压接少于20mm，每处扣1分。

（8）以巷道底板为准，大板没有平直，每块大板两端距底板距离差大于50mm，每处扣1分。

（9）板闭四周不严密，缝隙超过宽5mm、连续长200mm，每处扣1分。

（10）少钉1个钉子、空钉或弯钉（可以补钉）、钉子未钉在大板上，钉帽与板面未接实（以钉帽与板之间能放进起钉器为准），每处扣1分。

（11）板墙建造完毕后没有检查结构是否牢固和稳定性，扣1分。

4.其它。

其它违反规则或相关法规标准、基本安全常识的，每处扣1分。

七、恢复通风（30分）

（一）任务说明。

在矿山救援过程中，通过采取带压接风筒的方式对灾区恢复通风。

（二）任务要求。

安装局部通风机和接风筒按照《矿山救护队标准化考核规范》执行。

1.安装和接线正确。

2.风筒接口应严密不漏风。

3.现场做接线头，局部通风机动力线接在防爆开关上，操作人员不限，使用挡板、密封圈。

4.带风逐节连接3节风筒，每节长度为10m，直径不小于800mm；采用双反压边接头，吊环向上一致。

5.风筒必须进行悬挂，逢环必挂，离地面高度大于0.3m；风筒的悬挂位置应位于巷道一侧，并使风筒轴线与巷道平行。

6.风筒吊挂应平直，不准拐死弯或挤压。

7.接风筒时应先开局部通风机单机供风，全部接完风筒后应开双机加大供风量。

（三）评分标准。

1.安装与接线不正确，每处扣1分。

2.风筒接头应严密，手距接头处0.1m处有漏风每处扣3分。

3.事先做好线头，不使用挡板、密封圈，每处（每个线头）扣5分。

4.未带风连接风筒扣20分；未逐节连接风筒，每处扣10分。

5.未采用双反压边接头，吊环错距大于20mm，每处扣3分。

6.风筒未悬挂，1个吊环未吊挂扣1分，悬挂不符合标准每处扣1分。

7.开双机接风筒扣10分，全部接完毕后未开双机加大供风量扣10分。

8.其它违反规则或相关法规标准、基本安全常识的，每处扣1分。

八、烟雾区探察搜救（30分）

（一）任务说明。

烟雾探察考验救援小队在烟雾区复杂环境下安全完成灾区探察、人员搜救等救援任务的能力。

（二）任务要求。

1.在烟雾区探察小队长必须使用红外线热成像仪探测前进。

2.必须指定专人观察烟雾变化情况，如可见度、CO持续变化情况等。

3.小队成员之间必须用联络绳连接。

4.在烟雾区搬运伤员，要给伤员佩戴防烟眼镜（佩用全面罩氧气呼吸器除外）。

5.严禁进入烟雾弥漫至能见度小于1m的巷道。

（三）评分标准。

1.未使用红外线热成像仪探测前进扣10分，未正确操作红外线热成像仪扣3分。

2.未指定专人观察烟雾变化情况，未安排专人检测CO持续变化情况等每处扣1分。

3.烟雾区小队未使用联络绳连接每次扣3分，手抓联络绳代替连接每人次扣1分。

4.未将伤员成功救护的扣20分，在需要时未给伤员佩用防护仪器的扣10分，需要时未给伤员佩戴防烟眼镜扣2分。

5.进入烟雾弥漫至能见度小于1m的巷道（以指示牌提示为准）每处扣20分。

6.其它违反规则的项目每处扣1分。

九、检伤分类及急救处置（20分）

（一）任务说明。

在井下救援过程中，救援小队发现多名伤员且伤情各不相同，队员需要根据伤情进行紧急处置，并进行分类处理，确保伤员能够得到及时救治，减少二次伤害。

（二）任务要求。

1.检查现场环境。

对现场环境检查和评估，确保救援人员与遇险人员所处环境安全。

2.启动检伤分类程序。

如遇多名遇险人员，立即启动检伤分类程序，对遇险人员进行评估并确定伤情分类。

（1）伤情评估。

初步评估：初步评估伤员（若伤员无反应，无呼吸、无脉搏，应按标准CPR流程进行操作），如果发现有大出血，应立即控制大出血。对情绪崩溃的伤员进行心理安抚，保持与伤员的沟通，确保其情绪稳定。

详细评估：按创伤急救详细评估流程对遇险人员进行详细评估确定伤情。

（2）伤情分类。

红色标识：红色代表最高优先级的伤情，需立即救治。此类伤员通常存在危及生命的重伤，如大出血、严重呼吸障碍或心脏骤停、胸部贯穿伤、吸吮伤、身体30%以上面积二度烧伤、三度烧伤面积超过身体的10%或涉及手脚面部。吸入有毒气体、肢体残缺、头部严重受伤（颅骨骨折）。

黄色标识：黄色表示次优先级的伤情，伤员需在红色标记者之后接受救治。如多处撕裂伤、多处骨折、二度烧伤涉及身体15%至30%三度烧伤烧伤面积小于身体的10%(不包括手、脚和脸）、中度休克或脑震荡、中度热衰竭、脊柱受伤或未受伤的背部疼痛。

绿色标识：绿色对应轻伤。如轻度癔症、擦伤、轻微出血、身体20%以下部位(不包括脸部、手部或脚部)一级烧伤、涉及身体10%以下部位的二度烧伤、涉及身体2%以下部位的三度烧伤、胳膊或手脚骨折、轻度中暑。

黑色标识：黑色用于标识已死亡或伤势过重无法存活的伤员。这类情况包括无自主呼吸、瞳孔散大且对光反射消失等。

3.初步伤情处理。

按检伤分类优先级，根据遇险人员的具体伤情，按创伤急救流程对伤情进行初步应急处理。

填写检伤分类卡，同时向基地提供清晰准确的信息，报告伤员的状态、位置及所面临的危险。

4.伤员转运。

根据转运要求，确保伤员安全转运至井下基地，避免搬运过程中对伤员造成二次伤害。

担架转运时使用至少两条绷带或带子固定伤员：一条绕过身体躯干，另一条绕过腿部。用保温毯覆盖伤员从颈部到脚部盖严。通过矮巷时，担架后方需要一名队员进行辅助，并随时观察伤员伤情。

转运过程中持续观察伤员意识状态及呼吸脉搏情况，确保其生命体征稳定。

将伤员转运至井下基地后，救援小队应向基地汇报任务完成情况，并提交检伤分类卡。

（三）评分标准。

1.未确保救援人员与遇险人员所处环境安全，每处扣2分。

2.启动检伤分类程序。

（1）未及时启动检伤分类程序，每处扣5分；伤情分类不正确，每处扣2分。

（2）未进行初步评估，每人次扣2分。伤员反应、呼吸、脉搏、大出血症状判断错误或处理错误，每处扣3分。未正确处理情绪崩溃的伤员，每处扣2分。

（3）详细评估顺序错误、漏项，未发现伤情或伤情评估错误，每处扣1分。

3.伤情处理。

（1）未对伤情进行处理或处理不正确，每处扣2分。

（2）检伤分类卡填写不完整、错误，每处扣1分。

（3）未向基地报告伤员的状态、位置及所面临的危险，每处扣1分。

4.伤员转运。

（1）担架转运未固定伤员或伤员固定不正确，每处扣2分；未使用保温毯或使用不正确，每处扣2分；担架上的设备掉落，每次扣2分。

（2）搬运过程中，造成伤员二次受伤，每次扣5分；搬运伤员通过矮巷时，担架后方没有队员进行辅助，扣2分；未随时观察伤员伤情，扣1分。

（3）未将遇险人员安全转运至井下基地，每人次扣5分。救援小队未向基地汇报任务完成情况，未提交检伤分类卡，每处扣2分。

5.其它。

其它违反规则或相关法规标准、基本安全常识的，每处扣1分。

伤员检伤分类卡

| 伤员编号 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发现时间 |  |  |  |  | 发现地点 |  |  |  |  |
| 需要立即转移 | 是/否 | 意识 |  | 有/无 | 呼吸 | 有/无 |  | 脉搏 | 有/无 |

伤员检伤分类

| 重 | 中 | 轻 | 死亡 |
| --- | --- | --- | --- |

受伤部位

正面                          背面

初步采取急救措施

发现伤员处气体及温度情况

| O2 | CO | CH4 | CO2 | H2S | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | ppm | % | % | ppm | ℃ |

其它信息：

队

十、撤离（5分）

（一）任务说明。

在井下救援结束后，救援小队撤离灾区及向基地汇报的相关要求。

（二）任务要求。

小队救援结束要在规定时间内撤出灾区，向裁判员举手示意停止计时，撤出后小队应将全部装备带出灾区。

（三）评分标准。

参赛队伍携带的装备不得滞留灾区，每滞留装备1件扣1分，其它违反规则或相关法规标准、基本安全常识的，每处扣1分。

十一、指挥员考核（25分）

（一）任务说明。

在矿山救援过程中，指挥员承担着任务指挥和信息管理的重要角色。本考核旨在评估指挥员的计算能力、决策质量、信息管理水平、沟通和领导能力等方面。通过对矿图绘制（含小队矿图）、行动日志、任务汇报等操作的考核，检验指挥员是否能够准确地进行决策和有效管理任务信息，从而保证救援行动的顺利开展。

（二）任务要求。

1.任务准备。

（1）指挥员领取相关任务指令及材料，包括矿图、板夹、笔、尺子、白纸等。

（2）确保与救援小队的通讯设备正常连接。

2.任务内容。

（1）计算与决策。

根据灾情信息，分析并制定最佳行动路线。

确保所有数据的计算准确性。

（2）矿图绘制（符号）。

在矿图上使用符号准确标记任务相关信息（参见附件2），两张矿图与井下现场实物标注位置、数据、符号、图例等一致，标记误差与实际巷道、设备、人员等位置不得超过2m。

标注绘图日期和参赛队队名。

（3）信息记录。

完整记录行动日志，包括地点、时间和事件情况，任务完成情况、遇到的风险及决策依据。

（4）沟通与汇报。

向救援小队传达任务细节。

指挥员带领救援小队完成任务后，提交相关材料，包括图纸、行动日志。

3.材料提交。

确保所有提交的材料由指挥员签名后上交。

（三）评分标准。

1.指挥员没有测试与救援小队的通讯设备连接是否正常，扣1分。

2.计算与决策。

没有根据灾情信息，分析并制定最佳行动路线，每次扣3分。数据计算不准确，特别是安全作业时间等关键参数，每次扣5分。

3.矿图绘制。

在矿图上没有使用符号准确标记任务相关信息，或者两张矿图与井下现场实物标注位置、数据、符号、图例等不一致，每一处错误或缺少扣0.5分。标记与实际误差超过2m，每处扣1分。没有标注绘图日期或队名，每处扣1分。

4.信息记录。

没有完整记录行动日志，包括进入灾区后任务完成情况、呼吸器压力情况、遇到的风险及决策依据等，每漏一处扣1分。

5.沟通与汇报。

指挥员带领救援小队完成任务后，未提交相关材料，包括图纸、行动日志，每缺失一项扣1分。

6.其它。

其它违反规则或相关法规标准、基本安全常识的，每处扣1分。

第四部分 竖井提升

一、项目说明

1名指挥员与6名战斗员参加竞赛，参赛人员需将伤员（由假人模拟，本部分统称为伤员）从可呼吸环境（无需佩带氧气呼吸器）竖井提升至安全区域。任务要求指挥员在上井口指挥、1名战斗员在上井口担任安全员，5名战斗员进入井下救援，进入井下人员需评估伤员状况，并正确使用吊装设备，安全高效地将伤员送往基地，整个转运、提升、运送过程中始终有1人陪伴伤员。提前完成任务且无扣分项可获得额外附加分，到时终止比赛。在未出现扣分的前提下，每提前1s加0.01分。

任务内容包括：装备检查并穿戴绳索装备；搭建绳索系统，利用绳索系统进入井下，寻找伤员和处理；利用绳索系统将伤员运送升井；所有参赛人员利用绳索升井；装备回收并将伤员转运至基地；确保伤员和参赛人员的安全；展现团队协作与高效组织能力。

场地：立井模拟巷道。

装备：参赛队伍仅需自备矿用安全帽、矿灯、防护服、胶靴（防砸、防扎）、安全护目镜、手套等个人防护装备。承办单位提供：7条安全带、2条足够长的静力绳、1个下降器、2个双滑轮、1个制动器、2个锚板、2条绑带、20个钩环、7条限位绳、多功能卷式担架（SKED）、脊柱板、边角保护器、通讯系统、保温毯、急救包。

比赛时间：25min。

参赛人员：1名指挥员、6名战斗员。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）装备检查。

1.指挥员与救援小队携带个人防护装备来到基地位置，指挥员向裁判员领取任务书，向小队下达救援任务。

2.小队检查装备并穿戴绳索装备，发现装备存在安全隐患应及时更换，裁判员对队员穿戴情况进行检查。

3.确认安全后，开始计时，指挥员与救援小队携带装备前往进风井井口。指挥员只负责在井口使用通讯系统指挥，不得参与其他工作。计时开始至伤员转运至基地结束过程中需要全程佩戴个人防护装备。

（二）吊运系统搭建。

1.安全评估场地环境并选择合适的锚点（锚点已提供）。

2.指挥员对小队人员进行明确到个人的分工。

3.组装吊运系统。该系统可以运送参赛人员进出矿井、携带伤员出矿井。该系统必须安装一个倍力系统及安全绳。

4.检查所有绳索和设备的连接正确性。

5.配置制动装置。

6.绳索如果与井口边角接触，必须做边角防护。

7.指定专人监控吊运系统安全状态。

8.参赛人员通过绳索下井。

（三）伤员评估及处理。

1.确保现场安全。

2.检查伤员生命体征（呼吸、脉搏、意识）。

3.伤员抗休克及创伤急救处理。

4.伤员固定、转运。在固定、转运过程中始终有1人监护伤员。

5.避免伤员受到二次伤害。

（四）沟通汇报。

1.向指挥员全面汇报伤员状况：伤员准确位置、伤情、周围环境风险。

2.使用通讯系统沟通交流，确保上升与下井安全顺畅。

（五）吊运与下降作业。

1.确保吊运系统安全稳固，不得出现装备脱落、边角磨绳等情况。

2.如出现任何安全风险，裁判员有权吹哨暂停，待风险解除后重新作业，此过程连续计时不停表。

3.在提升伤员过程中，始终有1人陪伴伤员，并持续监护伤员状况，伤员与参赛人员均需使用安全绳做防护。

4.所有参赛人员需要通过吊运系统到达地面。

5.在上井口作业及整个吊运与下降过程必须使用双保护。

（六）比赛结束。

救援小队将伤员运送至基地，所有救援人员升井后回收装备与指挥员上交除个人防护装备以外的装备，比赛结束。

三、评分标准

（一）装备检查。

1.未对装备进行全面检查，个人防护装备未佩戴齐全或不符合标准，每件装备扣1分。

2.个人防护装备、安全带穿戴不标准、不完好，每处扣5分。

（二）吊运系统搭建。

1.没有进行场地环境安全评估，扣3分。

2.选择锚点不合理，扣1分。

3.未搭建倍力系统或搭建不合理，扣1分。

4.吊运系统不使用安全绳，扣20分。

5.吊运系统出现冲击载荷、绳结绑扎不牢固、绳结选择不合理，每处扣5分。

6.绳索装备连接不正确、不到位，存在安全风险的，每处扣5分。

7.绳索如果与井口边角接触，必须做边角防护，未做边角防护每次扣3分。

8.没有专人监控吊装系统安全状态，扣2分。

（三）伤员评估及处理。

1.未评估现场环境安全，扣3分。

2.没有进行伤员生命体征检查（呼吸、脉搏、意识），扣2分。

3.未对伤员抗休克及创伤急救处理，每处扣2分；处理错误每处扣1分。

4.伤员未正确固定，担架使用不正确，扣2分。

5.在固定、转运过程中未始终有1人监护伤员状况，扣2分。

6.出现粗暴对待伤员的行为扣10分。

（四）沟通汇报。

1.未按要求全面汇报伤员情况，每处扣2分。

2.上升与下降时沟通不顺畅，未按照沟通内容操作，扣3分。

（五）吊运与下降作业。

1.吊运系统安全稳固，出现装备脱落、提升过程中边角磨绳等情况的，每处扣1分。

2.违反规则可能造成队员出现人身安全事故的一律由裁判员吹哨暂停作业，每次吹哨暂停扣2分，没有及时停止作业的，扣5分。

3.伤员单独提升，扣5分。陪同人员未始终监护伤员，扣1分。

4.在上井口作业、上升与下降过程中未使用双保护，每次扣1分。

（六）比赛结束。

1.参赛人员每有1人未升至地面扣10分，参赛人员及伤员未全部到达地面即开始回收绳索系统，扣5分。

2.未将伤员运送至基地，扣20分。

3.装备上交不齐全或未恢复至领取状态，每有1件扣1分。

4.参赛人员因操作不当造成受伤的，每人次扣20分。

第五部分 指挥员战术题笔试

一、项目说明

本项目旨在检验参赛队伍指挥员面对事故灾害时，是否能够沉着冷静的根据事故性质进行分析判断，合理调配救援力量和资源，迅速制定出科学、安全、可操作性强的救援方案。

指挥员根据救援指挥部提供的高瓦斯矿井事故信息、事故概况（火灾事故）、救援任务和救援装备等信息，在规定时间内完成制定救援行动方案设计。救灾决策指挥和救援行动过程，必须遵循《煤矿安全规程》《矿山救援规程》和相关法律法规的有关规定，必须体现以人为本、科学救援、安全救援、依规救援的理念。

比赛形式：笔试，人工阅卷。

比赛时间：60min。

参赛人员：指挥员。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）救援任务。

救援任务要清晰明确，制定探察小队和待机小队的救援任务和具体分工。

（二）井下救援基地。

井下救援基地选择时，需要开展风险分析、保障措施制定及其它相关注意事项，基地的设置需要满足《煤矿安全规程》《矿山救援规程》等法规标准要求。

（三）探察路线。

根据救援任务，开展探察过程中的风险分析，制定安全管控措施等，明确探察小队探察路线、探察时间、风量和气体监测点等，并绘制探察路线图。探察路线的规划需要满足《煤矿安全规程》《矿山救援规程》等法规标准要求。

（四）火区封闭方案。

根据高瓦斯矿井火灾具体情况，开展火区封闭方案中的风险分析，制定安全管控措施等。提出合理的风流调整方案，制定可操作性强的火区封闭方案（包括封闭地点选择、封闭材料、注惰措施等）。在系统图中绘制密闭墙具体位置，标出风流方向，注惰位置及注惰参数。火区封闭方案的制定需要满足《煤矿安全规程》《矿山救援规程》等法规标准要求。

三、评分标准

（一）救援任务（10分）。

（二）井下救援基地（10分）。

（三）探察路线（30分）。

（四）火区封闭方案（50分）。

第六部分 技术员应用题笔试

一、项目说明

本项目采用笔试方式进行，旨在考查技术员对矿山救援技术相关理论知识的掌握情况。考试内容涵盖巷道风流运移规律、气体分析、人员生存时间估算、火风压计算、爆炸冲击波衰减计算及管路最大注浆量/注惰量计算等关键知识点，参考《矿井火灾救灾理论与实践》（周心权，吴兵著）、《通风安全学（第3版）》（张国枢主编）。考试内容涵盖矿山救援中需要应用的技术，要求考生掌握通风、气体危害性、灾害评估等基本技能，并具备运用所学知识分析救援环境、评估风险、制定应对策略的能力。技术员需根据试题要求作答，确保计算步骤完整、答案准确。不得携带手机、智能手表手环、平板、电脑等电子设备进入考场，文具、草稿纸、科学计算器由承办单位统一提供。

比赛形式：笔试，人工阅卷。

比赛时间：60min。

参赛人员：技术员。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）巷道风流运移规律。

掌握伯努利方程的基本原理，能够应用该方程分析巷道内风流特性。掌握巷道摩擦阻力系数、风阻等基本概念及其对风流运移的影响。掌握串联、并联、角联分支巷道内风量分配，分析巷道内风阻变化对通风网络内风量分配的影响。掌握通风机工作基本原理及性能曲线。

（二）气体分析。

熟悉矿井内常见气体成分及其危害性，能够进行灾变气体关联性分析。能够根据气体变化对矿井火区内火势大小及可燃气体爆炸性进行分析。掌握常见气体检测设备基本原理及优缺点。

（三）人员生存时间估算。

基于氧气（O2）及二氧化碳（CO2）含量，计算遇险人员在灾害环境中的生存时间。掌握不同气体浓度对人员生存时间的影响。

（四）火风压计算。

掌握火风压对矿井通风系统的影响机制。掌握火风压的节流作用和浮力作用，并进行相关计算。

（五）爆炸冲击波衰减计算。

掌握爆炸冲击波的传播规律及其衰减特性。

（六）管路最大注浆量/注惰量计算。

根据管道特性，进行固定压力下管道最大注浆量/注惰量计算。

三、评分标准

任务要求中的（一）～（六）部分即为笔试考试大纲，每道应用题要有计算过程和结果，具体题目分值分布依据出题的难易确定。

第四篇 隧道组

第一部分 小导硐救援通道作业

一、项目说明

本项目旨在检验参赛队伍在隧道坍塌场景中使用小导硐救援实战能力，提升队伍执行小导硐救援方法的技战术水平。参赛队伍携带专业小导硐作业装备，严格依照救援方案，高效开展救援行动，确保在复杂环境下实现救援任务的安全、快速和高效完成。

项目内容：战前检查、安全警戒与评估、人员搜救以及小导硐施工作业，参赛队伍需在规定的时间内完成作业内容。

装备：参照以下清单。

个人防护装备及救援工具器材清单

| 序号 | 类别 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护装备 （自备） | 对讲机 |  | 个 | 8 |
| 2 |  | 抢险救援战斗服 |  | 套 | 8 |
| 3 |  | 抢险救援战斗靴 |  | 双 | 8 |
| 4 |  | 护膝护肘 |  | 套 | 8 |
| 5 |  | 护目镜 |  | 个 | 8 |
| 6 |  | 抢险救援手套 |  | 副 | 8 |
| 7 |  | 强光电筒 |  | 个 | 8 |
| 8 |  | 抢险救援防护头盔 |  | 个 | 8 |
| 9 |  | 袖标 |  | 个 | 8 |
| 10 | 救援装备（自备） | 液压破拆工具 | 液压剪切钳、液压动力站 | 套 | 1 |
| 11 |  | 机动链锯 |  | 台 | 1 |
| 12 |  | 雷达生命探测仪 |  | 台 | 1 |
| 13 |  | 撬棍 |  | 根 | 1 |
| 14 |  | 爬锄 |  | 把 | 1 |
| 15 |  | 十字镐 |  | 把 | 1 |
| 16 |  | 小锤 | 4磅 | 把 | 1 |
| 17 |  | 大锤 | 8磅 | 把 | 1 |
| 18 |  | 铁锹 |  | 把 | 3 |
| 19 |  | 木工斧 |  | 把 | 1 |
| 20 |  | 锄头 |  | 把 | 1 |
| 21 |  | 簸箕 |  | 个 | 3 |
| 22 |  | 抓钉 |  | 个 | 50 |
| 23 |  | 工作灯 |  | 盏 | 4 |
| 24 |  | 警戒带 |  | 卷 | 1 |
| 25 |  | 塑料反光锥筒 |  | 个 | 6 |
| 26 |  | 钢卷尺 |  | 卷 | 2 |
| 27 |  | 记号笔 | 红色 | 支 | 1 |
| 28 |  | 哨子 |  | 个 | 1 |
| 29 | 材料（承办单位准备） | 方木 | 10cm*10cm*4m | 根 | 80 |
| 30 |  | 方木 | 15cm*15cm*4m | 根 | 96 |
| 31 |  | 超前小导管Φ42 | 5m | 根 | 120 |
| 32 |  | 沙袋 | 绿色 | 个 | 600 |

场地：由山东特勘队提供50m×54m场地，构建长54m、宽20m、高3.5m模拟坍塌体，坡度1：1.5。

比赛时间：90min。

参赛人员：1名指挥员、1名技术员，6名战斗员（含1名安全员）。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）参赛队伍报到。

参赛队伍在指定区域整队完毕，指挥员向裁判员报告（报告：X队小导硐救援通道作业准备完毕，请指示！指挥员：XXX），裁判员下达“开始作业”口令，开始计时。

（二）战前检查。

1.个人防护装备检查。

着抢险救援服，规范佩戴个人防护装备、无线通讯及照明设备等。

2.救援装备检查。

裁判员检查参赛队伍携带的装备、工具器材、检测仪器是否齐全。

（三）安全警戒与评估。

1.合理划定警戒区域，安全员做好现场防护，防止无关人员进入作业区域。

2.技术员携带气体检测仪进入现场开展初始评估，检测有毒有害气体，识别现场潜在的危险因素，如掉块落石、突泥涌水、二次坍塌等，评估救援环境是否安全。

安全评估完毕后，技术员向指挥员报告：“报告指挥员，通过现场勘察，无有毒有害气体，作业环境安全，请指示！”

（四）人员搜救。

技术员按照《矿山（隧道）事故联络信号（试行）》搜寻被困人员，利用小锤敲击预先埋设的钢管发出“5432”救援联络信号。

技术员将人员搜救结果向指挥员报告：“报告指挥员，收到被困人员联络信号，请指示！”

（五）小导硐作业。

参赛队员按照作业要求，进行土方挖掘、木料加工、箱架支护等作业流程施作小导硐。

要求：每次只能开挖一榀、立架一榀，不得超挖；小导硐采用梯形导硐形式，方木密排支护，相邻两榀方木使用四颗抓钉按规定位置牢固连接，同一侧抓钉采用“八字”形布置（参照小导硐支护断面示意图），导硐顶板与立柱连接密贴，底板平整，立柱背后、顶板上部无空洞，净空尺寸满足：上宽1.1m，下宽1.2m，高1.25m。

三、评分标准

（一）指挥员按规定内容向裁判员报告，报告错误扣1分，未报告扣2分。

（二）个人防护、无线通讯等装备未规范佩戴，每项扣0.5分。

（三）警戒区域设置不合理或未设置，扣2分。

（四）未对现场环境进行评估，扣3分。

（五）气体检测要读数，通报CO、CH4含量，未读数扣2分，漏1项扣1分。

（六）按照“5432”救援联络信号要求敲击管道，错误1项扣2分，每组信号超时5s扣0.5分。

（七）抓钉连接不牢固、未贴紧立柱扣5分，缺少抓钉或抓钉方向不对扣5分。

（八）导硐外部存在空洞，缝隙大于2cm扣5分。

（九）横梁与立柱对接位置不紧密，缝隙大于5mm，每处扣1分。

（十）规定时间内完成3榀开挖及立架，缺一榀扣10分。

第二部分 生命通道精准钻进

一、项目说明

本项目旨在检验参赛队伍运用多功能钻机，快速、安全打通生命通道的救援实战能力。

项目内容包括：战前检查、安全警戒与评估、钻机定位和生命通道精准钻进。

装备：承办单位提供多功能钻机2台（用1备1），10t叉车1台。

场地：由山东特勘队提供50m×54m场地，构建长54m、宽20m、高3.5m模拟坍塌体，坡度1：1.5。

每队比赛时间：60min。

参赛人员：1名指挥员、1名技术员、6名战斗员（含1名安全员）。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）参赛队伍报到。

参赛队伍在指定区域整队完毕，指挥员向裁判员报告（报告：X队生命通道精准钻进准备完毕，请指示！指挥员：XXX），裁判员下达“开始作业”口令，开始计时。

（二）战前检查。

1.个人防护装备检查。

着抢险救援服，规范佩戴个人防护装备、无线通讯及照明设备等。

2.钻具检查。

操作人员检查钻具是否满足作业要求。

（三）安全警戒与评估。

1.合理划定警戒区域，安全员做好现场防护，防止无关人员进入作业区域。

2.技术员携带气体检测仪进入现场开展初始评估，检测有毒有害气体，识别现场潜在的危险因素，如掉块落石、突泥涌水、二次坍塌等，评估救援环境是否安全。

3.安全评估完毕后，技术员向指挥员报告：“报告指挥员，通过现场勘察，无有毒有害气体，作业环境安全，请指示！”

（四）多功能钻机就位。

1.钻机操作人员启动钻机，在指定位置就位。

2.钻机操作人员根据指挥，调整钻机位置，钻头对准钻进点标识（高度距地面1.3m，赛前布置）。

（五）实施钻孔作业。

1.操作人员实施套管钻进。

2.辅助人员快速续接钻杆。

（六）打通生命通道。

1.操作人员根据钻进压力判断钻杆是否贯通坍塌体，贯通后钻杆外露至少1m。

2.操作人员根据手势指挥，拆卸内钻杆，并整齐码放至规定位置。

3.内钻杆拆卸完毕，钻机与外钻杆分离形成生命通道，钻机熄火，向裁判员报告比赛科目完成。

三、评分标准

（一）指挥员按规定内容向裁判员报告，报告错误扣1分，未报告扣2分。

（二）个人防护、无线通讯等装备未规范佩戴，每项扣0.5分。

（三）警戒区域设置不合理或未设置，扣2分。

（四）未对现场环境进行评估，扣3分。

（五）气体检测要读数，通报CO、CH4含量，未读数扣2分，漏1项扣1分。

（六）钻机启动前，操作手未进行环机检查，扣5分。

（七）钻机启动后5min，仍未对准指定位置开始钻孔，扣5分。

（八）续接钻杆时，应对钻杆丝口进行润滑，每次未处理扣1分。

（九）钻进过程中若发生钻杆掉落，每次扣5分。

（十）钻进过程中若发生内钻杆或钻头脱落，扣10分。

（十一）因操作失误造成管口变形或损坏，扣5分。

（十二）钻杆贯通位置应在指定位置1m直径圆内，1m范围外扣10分。

（十三）贯通后，钻杆外露长度小于1m扣5分。

（十四）未在规定时间内完成生命通道，扣10分。

第五篇 钻探组

第一部分 钻井液性能配制

一、项目说明

本项目由6名战斗员组成的参赛队伍参与，每队分为3小组，每小组2人，完成钻井液比重配比、漏斗粘度测量。

比赛开始前，承办单位提供清水和钻井液材料，参赛人员抽签确定需要配置的钻井液性能，按抽签结果要求配置钻井液。

裁判员发出开始指令后计时开始，任务完成后参赛人员举手报告，裁判员停止计时。比赛过程中，参赛人员须确保钻井液不外溢。

装备：承办单位提供NB-1型比重秤、范式漏斗粘度计、秒表、多速搅拌机、量筒、清水（2000ml）、钻井液材料（羧甲基纤维素（CMC）、膨润土（无添加剂）、腐殖酸钾、纯碱、聚丙烯酰胺、重晶石粉（密度3.8g/cm3）。

钻井液性能考核要求：粘度（23s～30s）、比重（1.03～1.10）范围之内。

场地：承办单位提供4个4m×4m场地。

比赛时间：20min。

参赛人员：6名战斗员。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）任务准备。

1.所有参赛人员正确穿戴防护用品。

2.比赛前，参赛人员检查比赛用具是否齐全及完好。

3.确认完毕后，举手示意。

（二）选择测量器具。

比赛期间，承办单位为每个参赛场地提供2套钻井液测量器具，其中一套校验完好测量准确，一套存在测量误差。参赛人员须在比赛开始后自行检测、选择器具。

（三）配制钻井液。

根据提供的限量清水（2000ml），参赛人员自主选择钻井液材料，配制符合抽签要求的钻井液。

（四）钻井液比重测试。

1.选用正确的比重秤。

2.使用前，清洗比重秤。

3.比重秤校准。

4.将器皿、仪器清洗并放回原位。

（五）钻井液粘度测试。

1.选用正确的粘度仪。

2.使用前，清洗所有仪器。

3.漏斗校验。

4.注入钻井液过程中应经过筛网。

5.注入的钻井液液面应到达筛网底部。

6.准确记录钻井液粘度。

7.将器皿、仪器清洗并放回原位。

三、评分标准

（一）测量器具选型（10分）。

1.选错比重秤扣5分。

2.选错粘度计扣5分。

（二）比重测量（30分）。

测量结果与抽签目标值每差0.01，扣5分。

（三）粘度测量（30分）。

测量结果与抽签目标值每差1s，扣5分。

（四）测量器具清洗复位（10分）。

未清洗干净、未复位，每项扣2分。

（五）完成时间（20分）。

用时最短者得20分，较用时最短者，每慢1s扣0.03分，超时者不得分。

前四项累计扣分超过20分，该参赛人员不参与完成时间排名，第五项不得分。

第二部分 定向仪器操作

一、项目说明

本项目旨在全面考核参赛人员对钻探现场定向仪器使用方法的掌握程度，评估其对定向仪器组装调试、信号模拟测试的操作能力，以及检验参赛人员在现场处理常见定向仪器故障时的判断能力和解决方法。

本项目由6名战斗员组成的参赛队伍参与，每队分为2小组，每小组3人。每小组参赛人员将独立面对定向仪器（钻井液脉冲无线随钻测量仪），按照竞赛规则进行操作。参赛人员需要在规定时间内完成所有竞赛内容。在竞赛过程中，裁判员将根据参赛人员的操作规范性、准确性以及故障处理能力等方面进行评分。

装备：钻井液脉冲无线随钻测量仪（参赛队伍自备）。

比赛时间：30min。

参赛人员：6名战斗员。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）定向仪器使用方法的掌握程度。

参赛人员需要熟练掌握仪器的组装、启动、校准、测量、记录等操作。

（二）定向仪器测试操作的规范性和准确性。

在竞赛过程中，参赛人员需要按照以下规定的测试步骤，对定向仪器进行精准测量，并准确记录测量数据。

1.定向仪器清点。

使用前，按照清单清点仪器配件。

2.定向仪器组装。

（1）地面系统接地。

（2）使用不间断电源。

（3）仪器正确组装连接。

（4）地面系统组装。

3.定向仪器地面信号模拟。

（1）信号正确模拟。

（2）转动仪器两次，分别解读出正确参数。

三、评分标准

（一）定向仪器清点（5分）。

每少1件扣1分。

（二）定向仪器组装（40分）。

1.地面系统未接地扣5分。

2.未使用不间断电源扣5分。

3.未正确组装连接仪器扣20分。

4.未正确组装地面系统扣10分。

（三）定向仪器地面信号模拟（20分）。

1.未正确模拟信号扣10分。

2.未正确解读出参数，每次扣5分。

（四）现场故障处理能力（10分）。

裁判员设置故障1项，未正确处理扣10分。

（五）仪器拆装复位（5分）。

未正确拆解与归位，每项扣1分。

（六）完成时间（20分）。

用时最短者得20分，较用时最短者，每慢1s扣0.02分，超时者不得分。

前五项累计扣分超过20分，该参赛人员不参与完成时间排名，第六项不得分。

第三部分 车载钻机实操及冲击器拆装

一、项目说明

本项目使用车载液压钻机、φ215.9mm空气潜孔锤冲击器进行模拟钻进。

冲击器拆装：参赛人员需使用自由钳、管钳、螺丝刀等工具，完成空气潜孔锤冲击器的组装与拆卸操作。组装时，参赛人员需将各部件正确安装并进行检查与保养；拆卸时，需拆卸零部件、清理锤体内腔，并确保部件复位。

车载钻机实操：现场预先施工两口浅孔，孔径φ311.15mm，孔深30m，下入φ177.8mm护壁钢管，钢管底部焊10mm厚的钢板，加焊加固钢板拉筋6条。竞赛过程中正常下钻到底，通风模拟钻进，听到锤击声提钻，提钻结束后进行设备复原。所有任务完成后，参赛人员举手示意裁判员停止计时。

装备：车载钻机、空气压缩机、冲击器等。

场地：承办单位提供2个20m×40m场地。

比赛时间：60min。

参赛人员：6名战斗员。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）冲击器拆装。

1.准备工作。

（1）参赛人员穿戴好规定的安全防护装备，准备好所需工具。

（2）确认空气潜孔锤冲击器和工具是否齐全，检查并清理工作区域，确保无杂物。

2.拆卸过程。

（1）按照拆卸顺序逐一拆卸各个零部件，从上接头到下锤头，完成所有部件拆卸。

（2）拆卸过程中，检查各部件是否有磨损或损坏，并记录相关情况。

3.零部件检查与保养。

（1）对拆卸下来的各零部件进行检查，确认是否需要清理或更换。

（2）对零部件进行保养和涂油。

4.组装过程。

（1）组装时首先确保内缸正确安装，涂润滑油，并确保内缸方向正确，安装到位。

（2）涂油、正确安装活塞。

（3）涂油、正确放置配气座。

（4）按顺序安装密封垫与垫圈。

①安装逆止塞时，涂油并正确安装密封圈与弹簧。

②安装上接头时，涂油并加装挡圈，检查外缸端面与上接头台肩之间的间隙是否符合标准。

③卡环安装到位。

④检查逆止阀是否正常开闭。

5.紧固操作。

使用自由钳对上接头和下锤头进行紧固操作，应加力备紧到位。

6.完成与复查。

（1）确认所有零部件已经正确安装并且紧固无误。

（2）对已组装的空气潜孔锤进行全面检查。

（3）完成后，进行复原工作。

（二）车载钻机实操。

1.人员准备。

参赛人员应穿戴安全帽、防护服、手套、防尘口罩和防尘眼镜。

2.起井架操作。

按照要求启动钻机，进行水平校验，校验完成后开始起井架作业，起井架过程中应无停顿或摇摆。起井架后，再次进行水平校验。

3.连接空压机管线。

正确连接空压机管线，接头处设置保险绳。

4.启动空压机。

空压机自检完成后方可启动。

5.接钻柱操作。

在接下方钻具之前，均匀涂抹丝扣油。

6.潜孔锤井口试验。

下钻前，在井口加装盖板，利用副卷扬将冲击器放入转盘卡紧，后用顶驱连接冲击器，并用夹持器紧扣，在井口利用方木试验潜孔锤是否正常工作。

7.模拟钻进作业。

下钻到井底后，潜孔锤正常工作，有清晰的锤击声，进行起钻作业。

8.设备复原。

模拟钻进作业后，应将设备及工具恢复至比赛前状态。完成所有操作后，参赛人员举手示意，结束比赛。

三、评分标准

（一）冲击器拆装（10分）。

1.内缸内外未涂油扣0.6分，内缸装反或装不到位扣1分。

2.活塞未涂油扣0.4分，装反或装不到位扣1分。

3.配气座未涂油扣0.4分，装不到位扣1分。

4.密封垫与垫圈安装次序错误扣1分。

5.逆止塞未涂油扣0.6分，未装配密封圈或不装配弹簧扣1分。

6.上接头未涂油扣0.6分，未装配挡圈或外缸端面与上接头台肩之间的间隙大于3mm扣1分。

7.未安装卡环或卡环不到位扣0.8分。

8.未检查或检查时逆止阀不能动扣1分。

9.拆卸不完全，每发现1处扣0.4分。

（二）车载钻机实操（90分）。

1.人员服装统一，穿戴规范齐全（安全帽、手套、防尘口罩、防尘眼镜）。缺少一项每人次扣1分。

2.违反操作规程，出现安全隐患，每出现一次扣5分。

3.起井架后，未对车钻、转盘面、桅杆进行水平校验，扣5分。

4.连接空压机管线时，接头处未设置保险绳，每发现一处扣2分；漏气扣5分。

5.潜孔锤井口试验，每发现一项错误或漏项，扣5分。

6.接钻杆时，螺纹处涂抹丝扣油，每缺少一次扣1分。

7.未按要求启动空压机扣2分。

8.下钻到井底之前最后一根钻杆时先注油，接上顶驱时，启动空压机，每漏1项工作扣3分。

9.模拟钻进时，潜孔锤未到井底，无锤击声扣2分。

10.比赛过程中，如发生操作失误，致使设备不能正常工作或损坏的，或出现井下事故，扣70分。

11.施工现场复原至比赛前，每发现1处未复原至比赛前状态的扣2分。

12.规范完成所有项目，用时最短者得20分，每降低一个名次减1分。

第六篇 排水组

第一部分 潜水泵排水钢管连接

一、项目说明

项目旨在检验参赛队伍排水钢管快速连接技能。

比赛时间从裁判员哨声响起计时器启动开始，到最后一根钢管完成连接，队长举手示意完成为止。

承办单位提供装备：带法兰盘、长度5m、直径200mm、厚度5mm的7根（1根备用）钢管；螺栓、密封垫若干套；风炮1台；18个350mm垫高支架。

每队比赛时间：50min。

参赛人员：6名战斗员。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）准备工作。

比赛前检查所有竞赛装备是否完好，确认钢管、组件、工具和工作场地符合要求。

（二）钢管运输与摆放。

1.使用正确的方式完成钢管的运输操作。

2.将钢管准确摆放至指定区域。

（三）钢管法兰连接。

1.正确选择适配的螺栓，并使用风炮（扳手）对钢管法兰进行连接。

2.严格按照十字交叉法的对称顺序进行拧紧：初紧、中紧、终紧。

（四）管路连接与测试。

1.按顺序完成6根钢管的连接后，队长举手示意报告操作完毕。

2.由工作人员将连接好的6根钢管与水泵连接并开通水泵进行测试，6根钢管连接处应无漏水。

（五）现场清理与恢复。

1.将所有使用的设备与工具按要求收起并归位。

2.清理现场，恢复至原状。

三、评分标准

（一）起止时间：裁判员宣布开始和队长报告操作完毕。

（二）总分100分，得分相同的用时短者排名靠前，项目完成标准时间50min。

（三）未按照顺序和力矩要求操作，每次扣5分。

（四）每支队伍按顺序连接6根钢管，通过接通水泵测试，6根钢管相互连接处每1处漏水扣5分。。

（五）将所有设备收起并将其恢复原状。未恢复现场扣5分。

（六）滚动已经连接的水管，每次扣10分。

（七）超过规定时间，每超时1min扣1分，不满1min按1min计算。

第二部分 矿井排水系统操作

一、项目说明

本项目检验参赛队伍井下潜水电泵并联运转及安装、接线、开关整定、高压软管敷设水平和执行效率，强化矿山井下应急救援排水作业能力。

作业装备：潜水电泵3台（功率7.5kW、扬程20m、流量80m3/h、电压660V，其中1台备用）、防爆开关3台（1台备用），联泵接头（一侧为法兰、另一侧为快速接头）、三通（快速接头，6寸）、高压软管（直径6寸，不同长度）、逆止阀、接合器、弯头(90°和120°)电缆（3*16mm2+1*4mm2）若干。

参赛人员：1名指挥员、6名战斗员。

比赛时间：40min。

项目总分：100分。

作业流程：

（一）使用试纸检测水的PH值。

（二）电工对水泵电机、电缆、防爆开关进行系统绝缘检测；确认设备状态完好。

（三）2台潜水电泵电缆按标定电压进行正确接线检查，确认电缆、开关接线正确无误，确保水泵正常运行，2台水泵并联连接后向管路供水。

（四）出水管路连接。按顺序连接逆止阀、三通、高压软管，水泵下放至排水点、按次序连接每根高压软管至出水点，软管平直，顺滑且无扭曲、绕圈，接口卡扣连接正确无漏水。

（五）排水作业。

（六）作业停止。

二、任务要求

（一）准备工作。

比赛开始前，设备及工具检查：检查潜水电泵、高压软管、三通阀和弯头是否完好；所使用的工具是否适配；电缆是否有漏电现象；防爆开关相序是否正确，排水点与出水点是否明确，场地有无障碍物。

（二）潜水电泵接线。

潜水电泵采用防爆接线盒接线，按标定电压采用正确的接线方法，2个防爆开关进行整定调试。

（三）软管敷设。

高压管路敷设逐根展开，要求每根软管摆放平直，无扭曲，弯折。转弯处顺滑。软管对接处卡扣连接正确，紧密，无漏水现象。

三、评分标准

（一）人员安全防护：缺少防护或防护不完整每人扣10分，接电操作必须由电工完成。

（二）水质PH值检测：未进行扣2分。

（三）绝缘检测：水泵电机、电缆、开关绝缘检测，每少一项扣2分。

（四）电缆开关接线检查，未进行扣2分，出现漏电跳闸扣30分。

（五）管路连接：高压软管连接每出现一处扭曲180°扣5分；连接不成直线，每出现一处扭曲、绕圈扣5分；每出现一处漏水扣5分。

（六）超过规定时间，每超时1min扣1分，不满1min按1min计算。

第三部分 大流量排水抢险车操作

一、项目说明

本项目检验参赛队伍夜间在开阔水域操作大流量排水抢险车开展排水作业的技能水平，包括设备布放与回收、排水运行、紧急情况处置等环节，提升救援队伍在复杂排涝环境中的应急处置能力与团队协作效率。参赛队伍需熟悉排水设备操作规范和任务流程，布放5台水泵并进行排水。各参赛队员需分工明确，熟悉个人职责。

承办单位提供：大流量排水抢险车、皮卡车各一辆,包括竞赛所需潜水电泵、水泵控制柜、电缆、排水软管、浮圈和安全隔离装置等装备与配套物料；驾驶员两名、保障技术员一名。

参赛人员：1名指挥员、6名战斗员。

比赛时间：40min。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）实地探察。

对水域深浅、水面宽度、水流流速、水质浑浊程度、岸边地形地貌、排水车作业停放区坚固度等情况的探察。

（二）应急排水策略制定。

制定应急排水方案，根据现场情况，在确保人员、设备安全的情况下，选择合适的水泵布放位置、出水点，优化排水效率等。

（三）排水前准备。

1.查看现场环境，选择合适的位置停靠排水车（停靠地面需平坦坚硬、地面坡度≤5°）。

2.进行作业区域隔离，放置禁入牌，所有队员穿戴救生衣、佩戴安全帽。

3.现场指挥员宣布队员作业分工、宣贯安全作业事项。

4.机组操作队员检查排水车油、水、电情况：发电机组机油油位、冷却液液位、燃油油位和蓄电池电压。

5.安装排水车接地装置：将接地钎插入地下，连接好排水车地线。

6.打开机组通风散热口。

7.准备工作完成后，现场指挥员向裁判举手示意。

（四）启动发电机组。

1.打开发动机组蓄电池电源旋钮开关，启动发电机组。

2.发电机组稳定运行且无故障报警，合上总电源断路器。

3.打开排水车夜间工作升降照明灯。

（五）水泵、排水软管与电缆布放联机。

1.水泵取用：根据制定好的抢险策略将水泵、排水软管、水泵浮圈等相关组件搬至作业点。

2.连接排水软管：用快速卡箍连接排水软管和水泵。

3.连接浮圈：用挂钩连接水泵与浮圈，将泵绳系在水泵吊环上。

4.布放水泵：将水泵浸没至水面20cm以下同时浮于水中，将泵绳拉直并系在岸边固定物上。

5.布放排水软管：按指挥员要求路径布放排水软管，排水软管需同一面平铺，防止过水时软管绞拧；如遇垂直沟坎，应用沙袋将管道下垫高，增大软管转角半径，提高排水效率；出水口应固定在排水支架上，防止出水口摆动。

6.连接水泵控制柜：将水泵电缆通过快速插头连接至水泵控制柜，旋紧端盖；标注好同一组水泵与控制柜编号，以便准确控制每一组水泵。

（六）排水作业。

1.指挥员确认可安全开机后，发出水泵开启指令，进行排水作业。

2.启泵运行：操作队员观察设备运行情况，是否出现短路、断路等故障报警，排水软管是否有漏水、爆管等故障情况。将水泵运行参数调至最佳效率（QQ800-8水泵，要将转数逐步调至2700r/min或表显水泵功率介于26-30kW区间）。

3.所有已布放水泵正常排水后，停泵结束排水。

（七）停止排水作业。

1.水泵停机：将控制柜水泵开关调至停机位置，待控制柜运行指示灯熄灭后，关闭水泵控制柜电源。

2.回收水泵组件：回收水泵、排水软管、浮圈、绳索等组件，收卷好后放置回车上。

3.关闭发电机组：关闭总电源断路器，关闭机组。

4.关闭并收起升降照明灯。

5.关闭机组功能部件：关闭进排风散热口、发电机组蓄电池开关、工作照明灯等开关。

（八）紧急状况处理。

竞赛时需处置设备故障等紧急状况，例如水泵控制柜故障报警等，参赛队伍需做出快速处置。

三、评分标准

（一）比赛计时启表与停表节点。

排水车驶入比赛作业停放点就位，开始计时；参赛指挥员举手报告任务完成，停止计时。

（二）实地探察（5分）。

包括对水域深浅、水面宽度、水流流速、水质浑浊程度、岸边地形地貌、排水车作业停放区坚固度、排水出水点等情况的探察并记录，每缺少一项扣1分。

（三）应急排水策略制定（10分）。

包括制定和选择应急排水方案，选择合适的水泵布放位置、铺管路径、出水点，现场人员分工安排、安全事项宣贯，不合格每项扣2分。

（四）排水前准备（10分）。

1.未穿戴救生衣、佩戴安全帽，每人次扣2分。

2.检查油、水、电，每漏检一项扣2分。

3.接地钎插入地面不小于三分之二，未达标扣2分。

4.未打开机组通风散热口，扣2分。

（五）排水装备布放（30分）。

1.排水软管连接：用卡箍连接排水软管和水泵，布置好排水软管，地面部分排水软管折弯角度内弯小于135°、管路连接部分出现漏水、排水软管过沟坎处未铺垫沙袋，每项扣5分。

2.水泵连接浮圈挂钩脱落、水泵未系泵绳或将其系于滤网上、泵绳未拉直或未栓系在岸边固定物上，每项扣1分；泵绳卷入水泵叶轮扣5分。

3.布放水泵沉底，每台扣2分。

4.电缆连接头未插到位或插头端盖未旋紧，每处扣5分。

5.未打开升降灯扣5分。

（六）发电机组启动与排水作业（25分）。

规定时间内，每少1台水泵出水，扣5分。

（七）停止排水作业（10分）。

停止排水作业装备回收顺序：

1.停止水泵运行、收回水泵；

2.物料收回、装车与收回升降灯；

3.机组停机；

4.关闭进排风口；

5.关闭蓄电池总电源；

6.关闭车门。

如顺序颠倒、物料遗漏和强行停机，每项扣2分。

（八）紧急状况处理（10分）。

竞赛时模拟紧急状况，例如水泵控制柜故障报警等，参赛队伍需要展示出快速应对和解决问题的能力。如参赛队伍不能解除故障，主动报告后由第三方技术人员处置，扣10分。

第七篇 自愿项目

第一部分 绳索救援

一、项目说明

主要检验参赛队伍开展高空转送伤员的战术水平和能力，提高救援效率，提升矿山救援队伍应急救援能力。每支救援队6名队员参赛，按照救援任务选择并穿戴装备。承办单位提供参赛队伍装备清单所列的装备设施。参赛队伍自备装备必须符合行业标准及装备清单所列装备数量。参赛队伍应在规定时间内完成项目。比赛内容包含提升伤员、高空转运伤员和向下转移伤员。

时间：60min。

参赛人员：6名战斗员。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）操作安全基本要求。

1.参赛人员在项目开始前必须穿戴好个人安全装备。

2.攀爬过程中必须使用垂直防坠系统。

3.在平台上操作时，靠近边缘必须有安全连接设备。

4.转运伤员时要将担架调整成水平。

5.使用下降器张紧绳索时，当绳索张紧到合适的程度必须将下降器把手放到闭合位置。

6.强制暂停后，绳索救援系统满足突然死亡原则。

7.禁止出现冲坠和失控摆荡。

8.禁止使用抓结（鸡爪扣）。

9.禁止将绳索/扁带在无保护下接触风险源（高温、锋利边缘、粗糙表面等）。

10.使用的锚点破断强度不低于12KN。

（二）操作说明。

1.塔架说明：右侧2座塔高一样，左侧塔低于右侧塔。模拟三座塔周边均为封闭空间，不可以进入，但是塔侧的爬梯可以正常使用（塔的具体参数后续根据实际情况修改，并重新制作示意图）。

2.伤员状态：伤员被困于塔架内部靠近边缘处，不在井道的正下方。伤员无明显外伤。

3.救援路线：需按照图示路线顺序将伤员从1→2→3→4进行转移。从1号线路转移至平台后，需将伤员固定入担架内，直到伤员最终到达终点。

4.涉及技术：井下垂直提拉救援、水平横向救援、导向绳斜向下放救援、锚点架设、担架固定、水平拖拽等技术。

| 图示 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 绿色方块 | 终点 | 伤员最终到达地 |
| 红色圆圈 | 起点 | 伤员开始位置 |
| 箭头 | 救援路线 | 绿色箭头代表第一阶段路线 黄色箭头代表第二阶段路线 红色箭头代表第三阶段路线 蓝色箭头代表第四阶段路线 |

（三）竞赛装备清单（包含但不限于下列装备）。

竞赛装备应使用NFPA，CEEN，XF494、GB等国际（内）通用标准认可的装备。

| 序号 | 名称 | 1 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动小飞人 | 1 |
| 2 | 安全帽 | 7 |
| 3 | 安全带 | 6 |
| 4 | 三脚架 | 1 |
| 5 | 分力板 | 2 |
| 6 | 扁带 | 20 |
| 7 | 锁扣 | 40 |
| 8 | 受限空间救援专用担架 | 1 |
| 9 | 卷式担架 | 1 |
| 10 | 脊椎护板 | 1 |
| 11 | 颈部保护器 | 1 |
| 12 | 单滑轮 | 8 |
| 13 | 双滑轮 | 4 |
| 14 | 自锁式高效提拉系统 | 2 |
| 15 | 边角保护器 | 2 |
| 16 | 装备包 | 3 |
| 17 | 绳包 | 8 |
| 18 | 绳索 | 300m |
| 19 | 绳索保护套（垫布） | 6 |
| 20 | 下降器 | 9 |
| 21 | 微型滑轮组 | 1 |
| 22 | 手持上升器 | 8 |
| 23 | 止坠器ASAP | 5 |
| 24 | 止坠器缓冲包 | 5 |
| 25 | 限位工作绳 | 6 |
| 26 | 攀爬双钩 | 3 |
| 27 | 救援三角带 | 1 |
| 28 | 被救者安全带 | 1 |

三、评分标准

（一）评分及排名规则。

比赛根据完赛时间及技术规则进行排名。

如出现得分相同的情况，完成时间短者排名靠前。

强制暂停时间说明：当救援系统即将受力时，评核员应强制暂停比赛进行安全核查，此时停止计时。发现问题时，评核员向队长指出，随后发出“继续比赛”的口令，此时恢复计时，队伍开始比赛。

竞赛过程中如有违规，裁判员可以随时吹哨叫停，裁判员每次吹哨后，参赛队伍必须立即停止动作，裁判员可对参赛队伍进行安全提示，参赛队伍恢复到安全状态方可继续，期间不停止计时。

（二）评分细则。

包括团队管理考核（15分）、团队技能考核（70分）及时间得分（15分）三个部分。

评分表格统分形式为：扣分统计。

1.团队管理考核（满分15分）。

（1）计划讲解（不规定形式）。

①未做现场讲解或画图说明扣1分。

②未做规定救援系统类型并作说明扣1分。

③未做人员分工扣1分。

④未做询问并听取队员对救援计划的反馈扣1分。

⑤未做风险评估扣2分。

⑥裁判员每次吹哨扣参赛队伍2分。

（2）管理指挥。

①自身安全防护不到位，每次扣2分。

②所处位置是否观察整个行动，位置不好或无意识扣1分。

③与队员的沟通是否有效，无效扣3分，一般扣1分，畅通不扣分。

④未干预危险行为（隐患），每次扣2分。

⑤未进行团队鼓励扣1分。

⑥是否对冲突进行有效管理，无管理扣1分，未发生冲突不扣分。

⑦未对赛前装备进行检查及复核扣1分。

⑧未清点赛后装备扣1分。

⑨自我情绪管理是否得当，情绪失控扣1分，评核员提醒。

⑩团队形象未统一，每项次扣1分。

⑪未进行时间管理及时间提醒扣2分。

2.团队技术考核（安全观念、器材使用、技术展现、伤员照顾）。

（1）安全观念（均可被强制暂停进行整改）。

①危险区域不做限位保护：扣2分/次，评核员提醒改正。

②个人PPE（赛中解除）：扣2分/次/处。

③抛绳、坠物未及时提醒：扣2分/次。

④装备未做保护靠近高温物体：扣2分/处。

⑤绳索及器材保护不到位（未做好边角保护）：扣2分/处。

⑥系统出现单点：扣5分/次强制暂停并改正。

（2）器材使用。

此环节扣分均为经过了安全检查未检查出问题、未经过安全检查器材受力、系统运行过程中有可能受力的情况下叫停修正错误。

①锁扣。

A.丝扣锁锁门不锁：扣2分/处。

B.锁打横受力：扣2分/处强制暂停与改正。

C.三向受力（45°）：扣2分/处。

D.锁门方向挤压受力：扣2分/处。

E.锁身与坚硬物体成杠杆受力：扣2分/处强制暂停与改正。

F.与连接器材扭曲受力：扣2分/处。

②绳结。

A.错误绳结：扣5分/处强制暂停与改正。

B.受力绳结松散（即将受力绳结）：扣2分/处强制暂停或提醒改正。

C.绳结绳尾小于10cm:扣2分/处强制暂停与改正。

③止坠器。

A.坠落系数≥1的情况：扣2分/处。

B.止坠器安装错误：扣5分/处强制暂停与改正。

C.止坠器上方绳索出现U段，并没有纠正：扣2分/处强制暂停与改正。

D.释放端至障碍端不能满足产品使用说明书要求：扣3分/处强制暂停与改正。

④制动器（ID/MPD/天狼星/LORY/RIG类）。

A.安装错误：扣5分/处强制暂停与改正。

B.锁定时不上锁或不打止滑结且在受力状态：扣2分/处。

C.释放重物时未做二次摩擦：扣2分/处提醒改正。

D.未锁定情况下自由端丢手：扣2分/处提醒改正。

⑤滑轮。

A.绳索与滑轮侧板摩擦或切割：扣2分/处严重时强制暂停与改正。

B.滑轮安装使用错误（例如侧板未关闭、其它器材卷入等）：扣5分/处强制暂停与改正。

⑥绳索。

A.反复踩踏绳索：扣2分/处提醒。

B.绳索管理混乱（没有管理意识）：扣3分。

C.绳索受力摩擦，如果是定点横向摩擦：扣3分/处强制暂停与改正。

D.使用中绳索未打绳尾止滑结或无效止滑结（单结、蝴蝶结等）：扣2分/处影响安全时强制暂停与改正。

E.使用非适用范围的绳索或者非认证绳索（叫停、更换器材）：扣5分强制暂停与改正。

⑦担架。

A.连接带扭曲缠绕：扣2分/处严重时强制暂停与改正。

B.担架连接锁锁门方向不合理：扣2分/处严重时强制暂停与改正。

C.担架头低脚高（短时间不包含在内）：扣3分/处。

D.担架姿态与伤情不符：扣3分/处强制暂停与改正。

E.担架绳索管理混乱：共5分，视情况酌情扣分。

⑧个人PPE。

A.安全头盔佩戴错误：扣5分/处。

B.安全带穿戴错误：5分/处。

C.安全带腰带过松：5分/处。

D.腿带过松：3分/处。

E.ASAP套装悬挂于错误位置（腰部、器材架等）：5分/处。

⑨扁带或者连接带。

A.缝合处弯折受力：扣2分/处严重时强制暂停与改正。

B.不合理受力：扣2分/处严重时强制暂停与改正。

C.未做防切割保护：扣2分/处严重时强制暂停与改正。

（3）技术展现。

①救援系统选择合理性：极其不合理扣3分、一般扣1分、合理不扣分。

②系统架设及运行流畅：极其不合理扣3分、一般扣1分、合理不扣分。

③比赛安全作业：有队员意外受伤扣5分严重时强制暂停。

④其它扣分项。

A.器材掉落很难捡回（随身掉落捡回除外）：扣2分/处。

B.器材严重损坏（例如：绳皮破损、锁扣变形）：扣5分/件。

C.遗落器材（离开赛场，器材遗落）：扣2分/次。

D.参赛人员彼此抱怨：扣2分。

（4）伤员照顾。

①接触伤员第一时间无沟通：扣2分。

②伤情未向队长汇报：扣1分。

③未协助伤员进入担架（伤员自主进入不得分：扣3分。

④未做伤员舒适处理：扣2分。

⑤担架侧翻：扣3分。

⑥担架严重碰撞：扣3分。

⑦坠落物砸中伤员：扣4分。

⑧伤员固定及连接保护错误：扣3分/次强制暂停与改正。

⑨操作造成伤员不适：扣2分。

⑩担架运输摆动过大且不受控：扣1分/次。

⑪对伤员有不礼貌行为（跨越伤员头部等行为）：扣2分/次。

（5）裁判员每次吹哨扣2分。

3.时间得分。

（1）15min内接触伤员得5分，每多1min扣1分，取分舍秒，扣完为止。

（2）完成任务时间45min以内满分10分，每多2min扣1分，取分舍秒。

（3）60min未完成项目，不得分。

| 队伍名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队管理考核 | 救援计划说明、讲解 |  | 现场说明 （1分） | 规定救援系统（1分） |  |  | 人员分工（1分） |  |  | 队员反馈（1分） |  |  | 风险评估（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分合计（—） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满分15分，所记录分数为扣掉得分数，此大项得分最高15分，最低0分。 |
|  | 管理指挥 |  | 个人安全防护（2分/次） | 观察位置（1分） |  |  | 有效沟通（3分） |  |  | 干预危险行为（2分/次） |  |  | 团队鼓励（1分） |  |  |  | 冲突管理（1分） |  |  | 赛前装备复核（1分） |  |  | 赛后装备清点（1分） |  | 自我情绪管理（1分/次） |  | 扣分合计（—） |  |
|  | 其它扣分项 |  | 团队形象：服装、纪律、装备（1分/项/次 | 时间管理（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分合计（—） |  |
| 团队管理得分/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队技术考核70分 | 安全观念 |  |  | 限位保护（2分/次） | 个人PPE（赛中解除）2分/次/样 |  |  | 抛绳、坠物未提醒（2分/次） |  |  | 装备靠近高温物体（2分/次/样） |  |  | 绳索及器材保护（不含边角保护）（2分/处） |  |  |  | 系统单点（5分/处） |  |  | 裁判员每次响哨扣2分 |  |  |  |  |  | 扣分合计（—） | 满分50分，得分最高50分，最低0分。 |
|  | 器材使用 |  |  | 锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分合计（—） |  |
|  |  |  |  | 锁门不锁（2分/处） | 横向受力（2分/处） |  |  | 三/多向受力（2分/处） |  |  | 锁门挤压（2分/处） |  |  | 杠杆受力（2分/处 |  |  |  | 与连接器材扭曲受力（2分/处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绳结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个人PPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分合计（—） |  |
|  |  |  |  | 绳结错误（5分/处） | 绳结松散（2分/处） |  |  | 绳尾小于10cm（2分/处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全带腰带（5分） |  |  | 头盔（5分） |  |  | 腿带（3分） |  | 器材安装位置错误（5分） |  |  |
|  |  |  |  | 止坠器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边角保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分合计（—） |  |
|  |  |  |  | 安装错误（5分/处） | FF≥1（2分/处） |  |  | 止坠器上方U段（2分/处） |  |  | 释放距离（2分/处） |  |  |  |  |  |  | 锋利边缘未做合适的保护或失效（5分） |  |  | 边角保护失误（3分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装错误（5分/处） | 锁定时未做防滑处理（2分/处） |  |  | 释放重物未做二次摩擦制动（2分/处） |  |  | 未锁定情况下自由端丢手（2分/处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 滑轮 |  |  |  |  | 绳索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分合计（—） |  |
|  |  |  |  | 侧板摩擦切割绳索（2分） | 器材安装使用错误（5分/处） |  |  |  |  |  | 反复踩踏绳索（2分/处） |  |  | 无绳索管理意识（3分） |  |  |  | 定点切割摩擦（3分） |  |  | 绳尾结（2分/处） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 担架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扁带或连接带 |  |  |  |  |  |  |  | 扣分合计（—） |  |
|  |  |  |  | 连接带扭曲缠绕（2分/处） | 单见连接锁门方向不合理（2分） |  |  | 头低脚高（3分） |  |  | 担架姿态与伤情不合理（3分） |  |  | 担架上绳索管理混乱（2分） |  |  |  |  |  |  | 缝合处弯折受力（2分/处） |  |  | 不合理受力（2分） |  | 未做防切割防护（2分/处） |  |  |
|  | 技术展现 |  |  | 救援系统选择合理性 |  |  |  |  |  |  |  | 系统架设及运作的流畅性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比赛安全作业 |  |  |  |  | 扣分合计（—） |  |
|  |  |  |  | 极其不合理（3分） | 一般（1分） |  |  | 合理（0分） |  |  |  |  |  | 极其不流畅（3分） |  |  |  | 一般（1分） |  |  | 流畅（0分） |  |  | 有队员意外受伤（5分） |  | 安全（0分） |  |  |
|  |  |  |  | 其它扣分项（以上扣分项里没有设计的均可填写至此表，酌情扣分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分合计（—） |  |
|  |  |  |  | 单点（5分/处 | 器材坠落（2分/处） |  |  | 器材损坏（5分/件） |  |  | 器材遗落比赛现场（2分/件） |  |  | 参赛人员彼此抱怨（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伤员管理 |  |  | 伤员沟通（2分） | 伤情汇报（1分） |  |  | 协助伤员进入担架（3分） |  |  | 有效距离伴随（2分） |  |  | 伤员舒适处理（2分） |  |  |  | 担架侧翻（3分） |  |  | 坠落物砸中伤员（4分） |  |  | 伤员固定连接错误（3分） | 担架严重碰撞（3分） |  | 扣分合计（—） | 满分20分，最高20分，最低0分。 |
|  |  |  |  | 担架运输摆动过大且不受控（1分/次） | 操作造成伤员不适（2分） |  |  | 对伤员进行不礼貌行为（2分/次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术操作得分/70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 15分 |  | 操作时间 |  | 90min内未能完成，项目不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接触伤员时间 |  | 00'00"’—14'59" | 15'00"—15'59" |  |  | 16'00"—16'59" |  |  | 17'00"—17'59" |  |  | 18'00"—18'59" |  |  |  | 19'00"—结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 得分 |  | 5分 | 4分 |  |  | 3分 |  |  | 2分 |  |  | 1分 |  |  |  | 0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勾选式评分 |
|  |  | 完成任务时间 |  | 00'00"—44'59" | 45'00"—46'59" |  |  | 47'00"—48'59" |  |  | 49'00"—50'59" |  |  | 51'00"—52'59" |  |  |  | 53'00"—54'59" |  |  | 55'00"—56'59" |  |  | 57'00"—58'59" | 59'00"—60'59" |  | 61'00"—90'00" |  |
|  |  | 得分 |  | 10分 | 9分 |  |  | 8分 |  |  | 7分 |  |  | 6分 |  |  |  | 5分 |  |  | 4分 |  |  | 3分 | 2分 |  | 1分 |  |
| 时间得分 |  |  |  | /15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额外扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字区 |  |  |  | 评核员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监督员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 队长签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分 VR演练

一、项目说明

VR演练竞赛项目是救援队在虚拟仿真环境中，模拟开展灾区探察、现场处置以及抢救遇险人员等工作，以培训、锻炼参赛人员技战术水平，通过“以练促战”，提高参赛队伍事故现场救援处置能力。

VR演练设备由承办单位提供。每支参赛队伍由7人组成，包括6名战斗员和1名指挥员。其中，小队长编号为1号，队员编号为2至5号，副小队长编号为6号，指挥员编号为7号。战斗员通过VR端进行操作，指挥员则通过指挥端下达救援指令。

整个竞赛分为队伍入场、领取救援任务、下井准备、井下救援四个阶段。

参赛队伍入场后，完成队员检录和VR设备穿戴。指挥员领取救援任务、选择井下基地、点击“开始救援”，系统开始计时。

在竞赛过程中，若出现非参赛队伍责任致使竞赛无法继续进行的情况，将暂停计时，待问题处理完毕后，继续计时。

场地：60m2房间。

装备：VR头盔、指挥端（PC电脑1台）、VR万向移动平台6台、VR头盔6套、操作手柄6套、裁判员观摩端（PC电脑3台、具有100寸以上的显示器或大屏）。

比赛时间：60min（含队伍入场和领取救援任务20min，下井准备10min，井下救援30min）。

参赛人员：1名指挥员、6名战斗员。

项目总分：100分。

二、任务要求

（一）入场准备。

1.参赛队伍进行检录，工作人员核实队伍信息以及队员身份。

2.参赛队伍需保持队形整齐、着装规范，以良好的队容队貌有序入场。

3.队员应安静且迅速地完成VR设备的穿戴。

（二）领取救援任务。

队伍入场后，指挥员向裁判员报到，并领取救援任务。

（三）下井准备。

1.装备选择。

战斗员通过虚拟现实（VR）设备选择所需的装备。必选装备应带入井下，若未携带，部分任务将无法完成。战斗员完成选取装备后，指挥员通过指挥端发布装备检查、自检互检任务，战斗员需及时完成。

进入灾区探察必要装备

| 类别 | 装备名称 | 要求及说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信器材 | 灾区电话（有线电话） | 防爆，双向音频实时通信 | 台 | 1 |
| 个体防护 | 2h或者4h氧气呼吸器 | 正压 | 台 | 1 |
|  | 自动苏生器 | 便携式，可放在井下基地 | 台 | 1 |
| 检测仪器 | 瓦斯检定器 | 量程为10％、100％的各1台 | 台 | 2 |
|  | 多种气体检定器 | 配备CO、O2、H2S、H2检定管各30支 | 套 | 1 |
|  | 采气样工具 | 包括球胆4个 | 套 | 1 |
|  | 温度计 | 0℃～100℃ | 支 | 1 |
|  | 便携式氧气检测仪 | 数字显示，带报警功能 | 台 | 1 |
|  | 风表 | 电子风表 | 台 | 1 |
|  | 红外线测温仪 | -32℃～600℃ | 台 | 1 |
|  | 红外线测距仪 | 0.05～100m | 台 | 1 |
|  | 红外热成像仪 | 测温范围-20℃～550℃ | 台 | 1 |
| 装备工具 | 担架 | 铝合金管、棉质 | 副 | 1 |
|  | 保温毯 | 棉质 | 条 | 1 |
|  | 氧气瓶 | 与4h氧气呼吸器配套 | 个 | 2 |
|  | 刀锯 | 锯头≥400mm | 把 | 1 |
|  | 铜顶斧 | 防爆 | 把 | 1 |
|  | 两用锹 | 防爆 | 把 | 1 |
|  | 探险棍 | 轻便、防爆 | 个 | 1 |
|  | 灾区指路器 | 或者冷光管 | 个 | 10 |
|  | 引路线（可不带） | 阻燃、防静电、抗拉，用有线电话线引路的可不携带 | m | 500 |
|  | 皮尺 | 10m | 个 | 1 |
|  | 急救箱 | 小队急救箱 | 个 | 1 |
|  | 记录工具 | 记录笔、本各1个 | 套 | 2 |
|  | 电工工具 | 钳子、电工刀、活扳手、螺丝刀、测电笔等 | 套 | 1 |
| 个人装备 | 应急救援人员个人基本装备 | 见个人基本装备 |  |  |
| 注：必拿风表、红外线测温仪、红外线测距仪、热成像仪等装备 |  |  |  |  |

个人基本装备

| 类别 | 装备名称 | 要求及说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个体防护 | 4h氧气呼吸器 | 正压 | 台 | 1 |
|  | 自救器 | 隔绝式，额定防护时间≥30min | 台 | 1 |
|  | 救援防护服 | 反光标志和防静电、阻燃等性能符合国家和行业相关标准 | 套 | 1 |
|  | 胶靴 | 防砸、防刺穿、防静电/绝缘 | 双 | 1 |
|  | 毛巾 | 棉质 | 条 | 1 |
|  | 安全帽 | 阻燃、抗冲击、侧向刚性、防静电/绝缘 | 顶 | 1 |
|  | 矿灯 | 本质安全型，配灯带 | 盏 | 1 |
| 装备工具 | 手表（计时器） | 机械式，副小队长及以上指挥员配备 | 块 | 1 |
|  | 手套 | 布手套、线手套、防割刺手套各1副 | 副 | 3 |
|  | 背包 | 装救援防护服，棉质或者其它防静电布料 | 个 | 1 |
|  | 联络绳 | 长2m | 根 | 1 |
|  | 氧气呼吸器工具 | 氧气呼吸器配套使用 | 套 | 1 |
|  | 记录工具 | 记录笔、本、粉笔各1个 | 套 | 1 |

2.检查装备。

指挥员下达“检查装备”指令，战斗员需在规定时间内完成装备检查操作。

3.自检互检。

指挥员下达“自检互检”指令，战斗员需在规定时间内完成自检互检操作。

（四）井下救援。

1.建立井下基地。

指挥员应根据实际情况，初选井下基地位置（注：系统将提供4个地点作为建立井下基地的备选位置，指挥员应选择其中一个位置，选择时限为30s，超时系统会自动选择最差的基地位置）；初选位置后，战斗员需完成敲帮问顶、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、测试电话、矿图标注；待确认无危险后，需向指挥员进行汇报，并最终确定为建立井下基地的地点。

2.探察与救灾任务。

在灾区探察与救灾的过程中，战斗员需要完成一系列任务。这些任务包括但不限于通过风门、新进巷道、排水（水淹过膝或水淹至顶）、冒顶片帮事故处置、瓦斯超限处置等。每个任务都有具体的操作要求，战斗员必须按照标准流程完成。遇到特定情况（如水淹过膝、冒顶片帮事故等），战斗员应采取相应措施进行排水、支护等工作，并随时与基地保持联系，汇报相关情况并请求必要的支持。

备注1：每项任务都需要战斗员严格按照规范流程执行。以排水任务为例，战斗员必须完成敲帮问顶、检测气体、探测水深等操作，并及时向基地汇报情况。若有必要，还需安装潜水泵进行排水，并及时汇报情况给指挥员。在处理火灾事故过程中，当遇到瓦斯浓度达到2%并持续上升时，立即撤离至安全区域并报指挥部。

备注2：在探察过程中，检测气体和检测温度是重要任务。战斗员必须按照标准操作流程使用多种气体检定器进行气体检测。同时，应根据所测气体的积聚特性，分别在巷道的不同部位检测气体（如上部、中部、下部）。检测温度需要使用测温设备，并确保每个检测点的准确性。所有操作必须遵循标准，以确保灾区探察过程的安全与高效。

3.伤员救治与转移。

当在灾区发现伤员时，战斗员应按照标准流程进行伤员救治。确定伤员所处环境安全后，方可进行救治。伤员救治包括伤情检查、伤情处置、伤员转运等，所有环节必须按顺序进行，以确保伤员安全。战斗员需与基地保持联系，汇报伤员情况并请求必要的支持。

4.任务完成与返回井下基地。

在所有任务完成后，战斗员需要返回井下基地，指挥员结束比赛。

三、评分标准

（一）竞赛评分。

1.竞赛总分为100分，由裁判员评分和系统评分两部分组成。其中，裁判员评分满分为15分；系统评分满分为85分，由系统根据参赛队伍实际得分与系统设计总分的比例折算得出。

具体计算公式为：

竞赛得分=裁判员评分+参赛队伍实际得分/系统设计总分×85。

示例说明：

某参赛队伍获得裁判员评分10分，系统设计总分为150分，该队系统实际得分为120分，则其最终得分为：10+(120/150)×85=78分。

2.系统评分根据参赛队伍在比赛过程中的任务执行情况、任务完成情况、汇报准确性等进行自动评分。

3.裁判员评分根据参赛队伍入场的队容队貌、竞赛中的行进队形等进行评分。

4.竞赛排名依据评分成绩确定，若出现得分相同的情况，则按照参赛者用时长短进行排序，用时较短的队伍排名靠前。

（二）裁判员评分标准（15分）。

裁判员针对参赛队伍入场的队容队貌、竞赛中的行进队形等进行评分。

1.行进路线：5分（斜交探察1分、首尾距离1分、转角是否可见2分、1号与6号位置1分）。

2.队容队貌：10分（进场礼仪2分、队形整齐2分、着装统一2分、服从裁判员指挥2分、现场领取任务2分）。

3.裁判员评分=（裁判员1评分+裁判员2评分+裁判员3评分）/3。

（三）系统评分（85分）。

1.装备选择。

竞赛开始后，参赛战斗员通过VR手柄选择装备。若未携带必选装备，井下部分任务无法完成。

指挥员通过指挥端对战斗员下达指令，随后战斗员开展装备检查（答题）、自检互检（答题）操作。

2.井下基地建立。

井下基地可选位置共有4处，由指挥员在指挥端进行选择。

选择井下基地的时限为30s，超时系统将自动选择最差位置建立基地。

建立井下基地的任务包含：敲帮问顶、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、测试电话、自检互检、约定返回时间、汇报建立井下基地、矿图标注等。

在约定返回时间任务中，小队长需携带手表，并与基地指挥员对时后，方能完成约定返回时间的任务。

任务流程图如下：

3.探察与救灾。

（1）通过风门。

通过风门需检测气体（CH4、CO、CO2、O2）和现场标注。

任务流程图如下：

（2）进入未探察巷道。

进入未探察巷道需检测气体（CH4、CO、CO2、O2）和现场标注。

任务流程图如下：

（3）排水（水淹过膝）。

探察途中，如遇巷道积水，应使用探险棍探测前行，如遇水淹过膝，战斗员应排水后通过。任务包含：向基地指挥员汇报发现水淹区、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、敲帮问顶、探测水深、向基地指挥员汇报请求排水、安装潜水泵并排水、矿图标注、现场标注、向基地指挥员汇报请求继续探察。

（4）排水（水淹至顶）。

探察途中，如遇水淹至顶，战斗员必要时应锁风、排水后通过。任务包含：向基地指挥员汇报发现水淹区、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、向基地指挥员汇报请求锁风、敲帮问顶、挂风障、向基地指挥员汇报请求排水、安装潜水泵并排水、矿图标注、现场标注、向基地指挥员汇报请求继续探察。

风障材料作为随机热点装备，可在行进途中寻找，如未找到风障材料，则无法完成挂风障任务。

任务流程图如下：

（5）冒顶片帮事故处置。

遇小型冒顶片帮事故堵塞巷道时，可采取临时支护的方式通过。任务包括：向基地指挥员汇报发现垮塌区、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、敲帮问顶、向基地指挥员汇报请求现场支护、现场支护、矿图标注、现场标注、向基地指挥员汇报请求继续探察。

液压手动泵和支护材料作为随机热点装备，可在行进途中找到，如未找到则无法完成支护任务。

遇大面积冒顶片帮事故，遇险人员被堵在独头巷道时，若无法使用临时支护的方式通过冒落区，应使用探测仪器判断遇险人员位置，随后采用掘进绕巷方式通过冒落区接近遇险者。任务包括：向基地指挥员汇报发现垮塌区、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、敲帮问顶、使用生命探测仪搜索、汇报请求掘进绕巷、基地同意掘进绕巷、绕巷掘进、矿图标注、现场标注、向基地指挥员汇报请求继续探察。

生命探测仪作为随机装备，可在行进途中找到，如未找到则无法完成任务。

任务流程图如下：

（6）瓦斯超限处置。

在处理火灾事故过程中，当遇到瓦斯浓度大于2%并且继续上升时，需立即撤离至安全区并向基地汇报。任务包括：向基地汇报发现瓦斯超限区、检测气体（CH4、CO2、O2）、汇报请求撤离、撤离到安全区域（限时30s）。

撤至安全区，收到系统提示后再次返回，并在原超限区检测气体（CH4、CO2、O2）。

（7）高温区作业。

遇高温区时，如需抢救人员，战斗员应根据高温巷道持续作业限制时间要求作业。任务包括：检测温度、汇报基地、基地同意。

高温巷道持续作业限制时间表

| 巷道内温度/℃ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续作业时间/min | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |

（8）过烟雾区。

进入烟雾区按照战斗员先后顺序联接联络绳，采用红外热成像仪连续探测前行。

备注：烟雾能见度小于1m的巷道，严禁进入。

（9）遇险遇难人员处置。

在井下遇到遇险遇难人员，应向基地汇报并及时检查遇险遇难人员情况。

①若判断为遇险人员，应及时对伤员进行救治。

救治伤员时应先进行敲帮问顶、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、检测温度等操作，判断当前位置是否为安全区域，确保救治区域安全。

呼吸性气体环境与非呼吸性气体环境伤员救治任务有所区别，应严格按照标准执行。

呼吸性气体区域伤员救治任务包括：向基地汇报发现人员、敲帮问顶、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、检测温度、人形标注、检查伤员生命体征、检查伤情、救治伤员、向基地汇报请求转运伤员、试验担架、抬上担架、盖保温毯、转运伤员、矿图标注、现场标注、向基地汇报请求继续探察。

非呼吸性气体区域伤员救治任务包括：向基地汇报发现人员、敲帮问顶、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、检测温度、人形标注、检查伤员生命体征、佩用氧气呼吸器、救治伤员、向基地汇报请求转运伤员、试验担架、抬上担架、盖保温毯、转运伤员、矿图标注、现场标注、向基地汇报请求继续探察。

注意：未进行汇报、判断伤员状态前不应移动伤员或直接开始救治伤员。

②若判断为遇难人员时，也应完成相应任务，具体包括：向基地汇报发现人员、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、检测温度、敲帮问顶、检查伤员生命体征、人形标注、矿图标注、向基地汇报请求继续探察。返回过程中应将遇难人员转运至基地。

任务流程图如下：

（10）火灾处置（直接灭火）。

探察过程中，遇到火灾时，需对火灾进行处置。

灭火前，战斗员需判断是否满足直接灭火的条件（火源明确；水源、人力和物力充足；回风道畅通；甲烷浓度不超过2％），若不满足条件，则需向基地汇报，并进行采集气样、矿图标注、现场标注。若满足直接灭火条件，则应进行灭火操作。

任务包括：向基地汇报发现火点、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、采集气样、汇报请求灭火、选用合适的灭火方式灭火、检测温度、矿图标注、现场标注、汇报基地请求撤离或继续探察。

任务流程图如下：

（11）火区封闭（间接灭火）。

使用木板密闭墙封闭火区或隔断风流。任务包括：向基地汇报请求封闭作业、敲帮问顶、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、施工木板密闭墙、矿图标注、现场标注、汇报基地请求撤离。

木板密闭墙材料作为随机热点装备，可在行进途中找到，如未找到则无法完成任务。

注意：火区封闭任务应在所有其它灾区任务结束后进行。提前进行，会造成其它任务无法继续。

（12）挂风障。

使用风障临时控制风流。任务包括：向基地汇报请求锁风作业、敲帮问顶、检测气体（CH4、CO、CO2、O2）、建造风障、矿图标注、现场标注、汇报基地请求继续探察。

风障材料作为随机装备，可在行进途中找到，如未找到风障材料则无法完成任务。

（13）氧气呼吸器自检。

灾区探察过程中，每隔15～20min，需对氧气呼吸器进行检查，指挥员下达自检指令，战斗员进行自检（答题）。

（14）敲帮问顶。

敲帮问顶应使用探险棍先敲击顶板2次，再分别敲击巷道两帮各2次，未完成则进行相应扣分。

（15）检测气体。

检测气体时，应按仪器标准操作方法进行检测。

检测一氧化碳：检测一氧化碳时需将气体检定器置于胸部高度，调整三通阀至与筒身平行，在完成2～3次活塞抽送采样后关闭阀门。将开封的检测管插入送气孔，调整三通阀至与筒身垂直并按标准时间匀速送气，最终由系统自动显示浓度数值。

检测氧气：检测氧气时需将气体检定器置于腰部或稍下位置，调整三通阀至与筒身平行，在完成2～3次活塞抽送采样后关闭阀门。将开封的检测管插入送气孔，调整三通阀至与筒身垂直并按标准时间匀速送气，最终由系统自动显示浓度数值；使用便携式氧气检测仪时，应先开启检测仪，将其放到腰部以下区域测1s及以上，可获得氧气浓度值。

检测硫化氢：检测硫化氢时需将气体检定器置于腰部或稍下位置，先开封检测管并将标尺上限端插入吸气孔，调整三通阀至与筒身垂直。以匀速抽气使气体经检测管进入检定器，最终由系统自动显示浓度数值。

检测甲烷和二氧化碳：

甲烷测定：将检测器橡皮管伸至距顶板300mm以内，握压吸气球7～8次使气体进入气室，通过目镜观察干涉条纹移动，先读取光板整数位，再转动测微手轮对齐条纹并按下小数按钮，最终整数与小数之和为甲烷浓度。

二氧化碳测定：在巷道中下部先测定甲烷浓度，移除二氧化碳吸收管后，将检测器橡皮管伸至同一地点同一位置，同上方法检测混合气体浓度，用混合气体浓度减去甲烷浓度并乘以0.955换算得到二氧化碳浓度。

（16）检测温度。

使用红外测温仪/红外热成像仪测温：使用时应先开启红外测温仪/红外热成像仪，然后对准测试区域墙壁或者障碍物，系统得出温度值。未完成或方法错误，则进行相应扣分，每3s仅可测量一次。

使用温度计测温：使用时，拿出温度计观察读数。

注意：使用红外测温仪测温仅在火灾处置任务中使用，其余情况均用温度计进行测温。

（17）测风。

到达测风站后，应向井下基地汇报请求测风，取出电子风表，开启仪器完成测风、风量标注、现场标注、矿图标注，汇报请求继续探察。

（18）矿图标注。

标注时，拿出矿图，选择正确的图标标在矿图上相应的区域位置。

（19）探察行进规则。

灾区探察时，队长与副队长的距离不得间隔过远（在一条巷道内）。前进时，队长在前面，副队长在后面，返回时相反。在灾区探察过程中，严格按照人员搜索方式行进，未按照标准要求行进，由裁判员组根据监控画面进行主观评分。

（20）汇报规则。

灾区探察时，携带通讯设备的战斗员点击“汇报”按钮选择内容，向基地汇报。

根据不同任务，选择不同内容。选择内容后，需点击确定。

基地指挥员需在战斗员汇报后通过指挥端及口述下达指令。

汇报内容包括：

建立井下基地前选择“请求建立井下基地”。

发现伤员或遇难人员选择“发现遇险人员”。

转移伤员前选择“请求转移伤员”。

发现水淹区选择“发现水淹区”。

排水前选择“请求送电排水”。

完成任务后选择“请求继续探察”。

发现火区选择“发现火点”。

灭火前选择“请求灭火”。

不可灭火区完成任务后选择“请求撤离”。

发现坍塌区域后选择“发现垮塌区”。

支护前选择“请求进行支护”。

高温区作业前选择“请求高温区作业”。

进行掘进绕巷作业前，需选择“请求掘进绕巷”

遇到瓦斯超限区选择“发现瓦斯超限区”。

撤离瓦斯超限区选择“请求撤离并风排瓦斯”。

在测风站测风前选择“请求测风作业”。

封闭作业前选择“请求封闭作业”。

锁风作业前选择“请求锁风作业”。

完成最后的封闭作业后，需选择“请求返回基地”。

返回井下基地后选择“已返回基地，请求升井”。

4.系统评分表。

| 序号 | 任务 | 分值 | 扣分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装备选择 | 5 | 选择装备时，未携带必带装备，每少一种扣除0.5分，最高扣除5分。 |
| 2 | 检查装备 | 1 | 检查装备采用答题方式，每答错或未答1题扣除0.2分，最高扣除1分。 |
| 3 | 自检互检 | 1 | 自检互检采用答题方式，每答错或未答1题扣除0.2分，最高扣除1分。 |
| 4 | 基地选择 | 5 | 从4个地点选择井下基地，选择最佳基地不扣分，选择次佳基地扣1分，以此类推，选择最差基地扣3分，超时未选择扣5分。 |
| 5 | 建立井下基地 | 0.5 | 未敲帮问顶扣0.5分。 |
|  |  | 0.8 | 未检测气体（CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 0.5 | 未测试电话扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未汇报建立井下基地扣0.5分。 |
|  |  | 1 | 自检互检采用答题方式，每答错或未答1题扣除0.2分，最高扣除1分。 |
|  |  | 0.5 | 未约定返回时间扣0.5分。 |
| 6 | 过风门 | 0.5 | 开风门前未观察风门内情况扣0.5分。 |
|  |  | 0.8 | 未检测气体（CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 0.5 | 未现场标注扣0.5分。 |
| 7 | 新进未探察巷道 | 0.5 | 未现场标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.8 | 未检测气体（CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
| 8 | 抢救遇险人员 | 0.5 | 未汇报基地发现人员扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未敲帮问顶扣0.5分。 |
|  |  | 0.8 | 未检测气体（CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 0.5 | 未检测温度扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未检查伤员生命体征扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未检查伤员伤情扣0.5分。 |
|  |  | 3 | 未按规定救治伤员扣3分。 |
|  |  | 0.5 | 未按照规定试验担架扣0.5分。 |
|  |  | 1 | 未将伤员搬上担架扣1分。 |
|  |  | 0.5 | 未给伤员盖上保温毯扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 转移伤员前未进行汇报扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未将伤员转移至井下基地扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未在现场进行人形标注扣0.5分。 |
| 9 | 抢救遇险人员（佩用氧气呼吸器环境） | 0.5 | 发现人员时未向基地汇报扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未敲帮问顶扣0.5分。 |
|  |  | 0.8 | 未检测气体（CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 0.5 | 未检测温度扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未检查伤员生命体征扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未检查伤员伤情扣0.5分。 |
|  |  | 1 | 未给伤员佩用氧气呼吸器扣1分。 |
|  |  | 3 | 未按照规定救治伤员扣3分。 |
|  |  | 0.5 | 未试验担架扣0.5分。 |
|  |  | 1 | 未将伤员搬上担架扣1分。 |
|  |  | 0.5 | 未给伤员使用保温毯扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 转移伤员前未进行汇报扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未将伤员转移至井下基地扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未在现场进行人形标注扣0.5分。 |
| 10 | 遇难人员处置 | 0.5 | 发现人员未向基地汇报扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未检查伤员生命体征扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未敲帮问顶扣0.5分。 |
|  |  | 0.8 | 未检测气体（CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 0.5 | 未检测温度扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未向指挥员请求继续前进扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行现场标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行人形标注扣0.5分。 |
|  |  | 1 | 返回时未搬上担架扣1分。 |
|  |  | 0.5 | 返回时未将遇难人员转移至井下基地扣0.5分。 |
| 11 | 排水 （水淹过膝） | 0.5 | 未敲帮问顶扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未探测水深扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未向基地汇报发现水淹区扣0.5分。 |
|  |  | 1 | 未检测气体（H2S、CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 0.5 | 排水前未向基地请示扣0.5分。 |
|  |  | 2 | 未按规定进行排水扣2分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行现场标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未向基地汇报继续探察扣0.5分。 |
| 12 | 排水 （水淹至顶） | 0.5 | 未敲帮问顶扣0.5分。 |
|  |  | 1 | 未检测气体（H2S、CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 0.5 | 未向基地汇报发现水淹区扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未在水淹区向指挥员请求锁风扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 搭建风障前未敲帮问顶扣0.5分。 |
|  |  | 5 | 未建造风障扣5分。 |
|  |  | 0.5 | 未在水淹区向指挥员请求排水扣0.5分。 |
|  |  | 2 | 未在水淹区放置潜水泵扣2分。 |
|  |  | 0.5 | 未请求继续探察扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行现场标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未向基地汇报继续前进扣0.5分。 |
| 13 | 火灾处置 | 0.5 | 未向基地汇报发现火点扣0.5分。 |
|  |  | 0.8 | 未检测气体（CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 0.5 | 未检测温度扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行现场标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未向基地汇报请求灭火扣0.5分。 |
|  |  | 5 | 满足灭火条件时，未进行灭火操作或选择了错误的灭火方式扣5分。 |
|  |  | 0.5 | 未对灭火后的火源进行温度检测扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未采集气样扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未向基地汇报请求撤离扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未向基地汇报请求继续探察扣0.5分。 |
| 14 | 高温区作业 | 0.5 | 未向基地请求进入高温区救人扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未检测温度扣0.5分。 |
|  |  | 5 | 超时后若未完成所有人撤出扣5分。 |
| 15 | 测风站 | 0.5 | 未向基地汇报请求测风扣0.5分。 |
|  |  | 1 | 未按规定进行测风扣1分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行风量标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行现场标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未请求继续探察扣0.5分。 |
| 16 | 冒顶片帮事故处置 | 0.5 | 发现冒顶片帮未汇报基地扣0.5分。 |
|  |  | 0.8 | 未检测气体（CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行敲帮问顶扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未清理废弃的坍塌物扣0.5分。 |
|  |  | 1 | 未架设新的支护扣1分。 |
|  |  | 2 | 未在需要支护的地方进行支护扣2分。 |
|  |  | 0.5 | 未向基地请求继续探察扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行现场标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未使用生命探测仪探测遇险人员位置扣0.5分。 |
|  |  | 1 | 掘进绕巷前未向基地指挥员汇报，并经过同意扣1分。 |
|  |  | 5 | 未掘进绕巷扣5分。 |
| 17 | 瓦斯超限处置 | 0.5 | 未向基地汇报发现瓦斯超限区扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 基地未回复擅自撤离扣0.5分。 |
|  |  | 3 | 未撤到指定地点扣3分。 |
|  |  | 0.6 | 未检测气体（CH4、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
| 18 | 挂风障 | 0.5 | 未向基地汇报请求锁风作业扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行敲帮问顶扣0.5分。 |
|  |  | 0.8 | 未检测气体（CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 2 | 未建造风障扣2分。 |
|  |  | 0.5 | 未汇报基地扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行现场标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未向基地汇报请求继续探察扣0.5分。 |
| 19 | 火区封闭 | 0.5 | 未向基地汇报请求封闭作业扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行敲帮问顶扣0.5分。 |
|  |  | 0.8 | 未检测气体（CH4、CO、CO2、O2），每少检测一种扣0.2分。 |
|  |  | 5 | 未建造木板墙扣5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行矿图标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未进行现场标注扣0.5分。 |
|  |  | 0.5 | 未向基地汇报请求撤离返回井下基地扣0.5分。 |
| 20 | 过烟雾区 | 2 | 未挂联络绳，每人次扣0.4分，最高扣除2分。 |
|  |  | 2 | 通过烟雾区时，未使用热成像仪，扣2分 |
| 21 | 升井 | 1 | 返回井下基地后未汇报请求升井扣1分。 |

附件1

表1 矿山组成绩统计规则

| 类别 | 项目名称 | 得分方法 |
| --- | --- | --- |
| 个人单项 | 理论考试（A） | Ai-个人卷面得分 |
|  | 综合技能（B） | Bi-综合技能得分 |
|  | 呼吸器操作（C） | Ci-呼吸器操作得分 |
|  | 医疗急救单人赛（D） | Di-战斗员医疗急救单人赛得分 D1-技术员医疗急救单人赛得分 |
|  | 灾害气体分析（E） | E-灾害气体分析得分 |
|  | 技术员应用题笔试（F） | F-技术员应用题笔试得分 |
|  | 指挥员战术笔试（G） | G-指挥员战术笔试得分 |
| 团体单项 | 理论考试（H） | H=i=18Ai/8 |
|  | 综合技能（I） | I=i=16Bi/6 |
|  | 呼吸器操作（J） | J=i=16Ci/6 |
|  | 竖井提升（K） | K-竖井提升得分 |
|  | 医疗急救（L） | L-个人赛平均分+团队赛得分 |
|  | 模拟救灾（M） | M-模拟救灾得分 |
| 全能 | 战斗员个人全能（N） | N=0.2A+0.4B+0.2C+0.2D |
|  | 指挥员个人全能（O） | O=0.2A+0.3G+0.3M1+0.2（M-M0）/1.75 M1=4M0（其中M0为模拟救灾指挥员考核得分） |
|  | 技术员个人全能（P） | P=0.2A+0.2D1+0.3E+0.3F |
|  | 团体全能（Q） | Q=0.15H+0.15I+0.15K+0.15（L/2）+0.4（M/2） |

表2 隧道组成绩统计规则

| 类别 | 项目名称 | 得分方法 |
| --- | --- | --- |
| 个人单项 | 理论考试（A） | Ai-个人卷面得分 |
|  | 综合技能（B） | Bi-综合技能得分 |
|  | 医疗急救单人赛（C） | Ci-医疗急救单人赛得分 |
| 团体单项 | 理论考试（D） | D=i=18Ai/8 |
|  | 综合技能（E） | E=i=16Bi/6 |
|  | 医疗急救（F） | F-个人赛平均分+团队赛得分 |
|  | 小导硐救援通道作（G） | G-小导硐救援通道作业得分 |
|  | 生命通道精准钻进（H） | H-生命通道精准钻进得分 |
| 全能 | 战斗员个人全能（I） | I=0.3A+0.4B+0.3C |
|  | 团体全能（J） | J=0.1D+0.2E+0.1（F/2）+0.3G+0.3H |

表3 钻探组成绩统计规则

| 类别 | 项目名称 | 得分方法 |
| --- | --- | --- |
| 个人单项 | 理论考试（A） | Ai-个人卷面得分 |
|  | 综合技能（B） | Bi-综合技能得分 |
|  | 定向仪器操作（C） | Ci-定向仪器操作得分 |
|  | 钻井液性能配制（D） | Di-钻井液性能配制得分 |
| 团体单项 | 理论考试（E） | E=i=17Ai/7 |
|  | 综合技能（F） | F=i=16Bi/6 |
|  | 定向仪器操作（G） | G-定向仪器操作平均分 |
|  | 钻井液性能配制（H） | H-钻井液性能配制平均分 |
|  | 车载钻机实操及 冲击器拆装（I） | I-车载钻机实操及冲击器拆装得分 |
| 全能 | 战斗员个人全能（J） | I=0.25A+0.25B+0.25C+0.25D |
|  | 团体全能（K） | J=0.1E+0.1F+0.2G+0.2H+0.4I |

表4 排水组成绩统计规则

| 类别 | 项目名称 | 得分方法 |
| --- | --- | --- |
| 个人单项 | 理论考试（A） | Ai-个人卷面得分 |
|  | 综合技能（B） | Bi-综合技能得分 |
|  | 医疗急救单人赛（C） | Ci-医疗急救单人赛得分 |
| 团体单项 | 理论考试（D） | D=i=17Ai/7 |
|  | 综合技能（E） | E=i=16Bi/6 |
|  | 医疗急救单人赛（F） | F-个人赛平均分 |
|  | 潜水泵排水钢管连接（G） | G-潜水泵排水钢管连接得分 |
|  | 矿井排水系统操作（H） | H-矿井排水系统操作得分 |
|  | 大流量排水抢险车操作（I） | I-大流量排水抢险车操作得分 |
| 全能 | 战斗员个人全能（J） | J=0.3A+0.35B+0.35C |
|  | 团体全能（K） | K=0.1D+0.1E+0.1F+0.1G+0.3H+0.3I |

附件2

图例